Załącznik  Nr 4 do SIWZ

TABELA  KOSZTOWA

„ PRZEBUDOWA DROGI NR 01415 GRODZISK MAZ. –SIESTRZEŃ”

| L.p. | Rodzaj robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1. | Usunięcie drzew o średnicy 56-65 cm z karczowaniem pni i wywozem karp, dłużycy i gałęzi na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | szt. | 4,00 |  |  |
| . | # Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 2. | # Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 30 cm z wywozem na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m² | 140,00 |  |  |
| 3. | Frezowanie nawierzchni bitumicznej grub. 7 cm z wywozem kory na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m² | 140,00 |  |  |
| 4. | Frezowanie nawierzchni bitumicznej grub. 5 cm z wywozem kory na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m² | 1.000,00 |  |  |
| 5. | Obcięcie krawędzi nawierzchni bitumicznej piłą na gł. 6-10 cm dla wykonania poszerzenia jezdni z wywozem kory na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | mb | 1.610,00 |  |  |
|  | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 6. | Wykonanie robót ziemnych - wykopy w gruncie III kat z przemieszczeniem urobku i wbudowaniem w nasyp | m³ | 464,55 |  |  |
| 7. | Wykonanie robót ziemnych - wykopy w gruncie III kat z wywozem urobku ( z rowu) na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m³ | 260,80 |  |  |
| 8. | Roboty ziemne – dowóz z dokopu urobku grunt II kat (pospółka) z wbudowaniem w nasyp | m³ | 705,75 |  |  |
| 9. | Formowanie i zagęszczenie nasypów z gruntu uzyskanego z wykopu i dowiezionego z zagęszczeniem | m³ | 1.170,30 |  |  |
|  | # Krawężniki |  |  |  |  |
| 10. | Ustawienie krawężników betonowych szarych 15x30 cm na ławie betonowej z betonu B-10 z oporem i podsypce cementowo-piaskowej | mb | 1.610,00 |  |  |
|  | # Podbudowa na poszerzeniu |  |  |  |  |
| 11. | # Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m² | 1.747,50 |  |  |
| 12. | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego grub.12 cm | m² | 1.747,50 |  |  |
| 13. | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego grub. 8 cm | m² | 1.747,50 |  |  |
| 14. | Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-5 grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową | m² | 1.747,50 |  |  |
|  | Nawierzchnia |  |  |  |  |
| 15. | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych | szt. | 3,00 |  |  |
| 16. | Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową dla ruchu KR -5 z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy emulsją asfaltową | Mg | 679,50 |  |  |
| 17. | Wzmocnienie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grubości 9 cm po zagęszczeniu dla ruchu KR-5 ze skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową | m² | 4.025,00 |  |  |
| 18. | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 8 cm po zagęszczeniu na warstwę wiążącą dla ruchu KR-5 ze skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową | m² | 5.635,00 |  |  |
| 19. | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 5 cm po zagęszczeniu na warstwę ścieralną dla ruchu KR-5 ze skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową | m² | 21.314,0 |  |  |
|  | Chodniki |  |  |  |  |
| 20. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na podsypce piaskowej , spoiny wypełnione zaprawą cementową | mb | 110,00 |  |  |
| 21. | Ułożenie chodnika o konstrukcji: - kostka betonowa czerwona gr. 6cm na podsypce z piasku - podbudowa z pospółki grub. 15 cm - spoiny wypełnione piaskiem | m² | 150,00 |  |  |
|  | Zatoki autobusowe i ścieki |  |  |  |  |
| 22. | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m² | 85,00 |  |  |
| 23. | Ustawienie krawężników betonowych szarych 20x30 cm na ławie betonowej z betonu B-10 z oporem i podsypce cementowo-piaskowej | mb | 51,00 |  |  |
| 24. | Wykonanie zatoki o konstrukcji: - kostka betonowa szara gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm - górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego grubości 15 cm - dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego grubości 20cm spoiny wypełnione piaskiem | m² | 85,00 |  |  |
| 25. | Ułożenie ścieku ulicznego z 2 rzędów kostki betonowej szarej gr. 6 cm i jednego rzędu kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej grubości 4 cm i na ławie z betonu B-15 grubości 10 cm | m² | 36,00 |  |  |
|  | Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 26. | Plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie II kat. | m² | 4.267,00 |  |  |
| 27. | Prace pomiarowe, obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza |  |  | ryczałt |  |
| 28. | Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót drogowych i budowy kanału deszczowego |  |  | ryczałt |  |
|  | Łączna wartość poz. 1-28 |  |  |  |  |

Cena bez VAT słownie ..................................................................................................

...........................................................

(imię i nazwisko)

/podpis i pieczęć osoby upełnomocnionej/

Załącznik Nr 1 do Tabeli kosztowej

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 d. 1 | KNNR 1 0101-06 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm 4 | szt szt | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 2 d. 1 | KNNR 1 0107-01 | Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km 45 | m-p m-p | 45.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45.000 |
| 3 d. 1 | KNNR 1 0110-01 | Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki 5 | mp. mp. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 4 d. 1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym 0.805 | km km | 0.805 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.805 |
| 2 | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 5 d. 2 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie Krotność = 2 140 | m2 m2 | 140.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 140.000 |
| 6 d.2 | KNR AT-03 0102-02 | Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 140 | m2 m2 | 140.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 140.000 |
| 7 d. 2 | KNR AT-03 0102-02 | Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 700 | m2 m2 | 700.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 700.000 |
| 8 d. 2 | KNR AT-03 0101-02 | Roboty remontowe – cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 805x2=1610 1610 | m m | 1610.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1610.000 |
| 9 d. 2 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodami samowyładowczymi – dod. za każdy nast. rozp. 1 km 700x0,05+140x0,07+140x0,3=86,8 Krotność = 4 86.8 | m3 m3 | 86.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 86.800 |
| 3 | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 10 d. 3 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km samochodami samowyładowczymi z wbudowaniem w nasyp. 260,8+1610x0,2+85x0,53+150x0,1+25x5,5x0,6=725,35 725.35 | m3 m3 | 725.350 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 725.350 |
| 11 d. 3 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km samochodami samowyładowczymi – urobek z rowów 260.8 | m3 m3 | 260.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 260.800 |
| 12 d. 3 | KNNR 1 0208-0203 | Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi 15-20 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność = 10 260.8 | m3 m3 | 260.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 260.800 |
| 13 d. 3 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km samochodami samowyładowczymi – transport urobku /pospółka/ z dokopu wykonawcy do wbudowania w nasyp – formowanie poboczy 705.75 | m3 m3 | 705.750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 705.750 |
| 14 d. 3 | KNNR 1 0208-0203 | Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległoścć transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi 15-20 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność = 10 705.75 | m3 m3 | 705.750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 705.750 |
| 15 d. 3 | KNNR 1 0407-02 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. III 1087,8+82,5 1170.3 | m3 m3 | 1170.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1170.300 |
| 16 d. 3 | KNNR 1 0408-02 | Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat. III ubijakami mechanicznymi 1170.3 | m3 m3 | 1170.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1170.300 |
| 4 | Krawężniki i ścieki |  |  |  |  |
| 17 d. 4 | KNNR 6 0403-0301 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 na podsypce cementowo-piaskowej 1610 | m m | 1610.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1610.000 |
| 5 | Podbudowa |  |  |  |  |
| 18 d. 5 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1610+137,5=1747,5 1747.5 | m2 m2 | 1747.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1747.500 |
| 19 d. 5 | KNNR 6 0113-0101 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm na poszerzeniach do 2,5 m 1747.5 | m2 m2 | 1747.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1747.500 |
| 20 d. 5 | KNNR 6 0113-0501 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm na poszerzeniach do 2,5 m 1747.5 | m2 m2 | 1747.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1747.500 |
| 21 d. 5 | KNNR 6 0110-0301 | Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych, beton asfaltowy dla ruchu KR-5, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, transport mieszanki samochodem samowyładowczym 5-10 t na odległość 5 km 1747.5 | m2 m2 | 1747.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1747.500 |
| 6 | Nawierzchnia |  |  |  |  |
| 22 d. 6 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie i skropienie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 4025 | m2 m2 | 4025.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4025.000 |
| 23 d. 6 | KNNR 6 0108-0201 | Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, beton asfaltowy dla ruchu KR-5, transport mieszanki samochodem samowyładowczym 10-15 t 679.5 | t t | 679.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 679.500 |
| 24 d. 6 | KNNR 6 0110-0301 | Podbudowy z betonu asfaltowego dla ruchu KR-5, grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm, transport mieszanki samochodem samowyładowczym 5-10 t na odległość 5 km wzmocnienie istniejącej nawierzchni 4025 | m2 m2 | 4025.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4025.000 |
| 25 d. 6 | KNNR 6 0310-02 | Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowej, beton asfaltowy dla ruchu KR-5 dostarczanych z wytwórni o grubości 8 cm (warstwa wiążąca) 5635 | m2 m2 | 5635.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5635.000 |
| 26 d. 6 | KNNR 6 0310-05 | Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowej, beton asfaltowy dla ruchu KR-5 dostarczanych z wytwórni o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) 5635 | m2 m2 | 5635.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5635.000 |
| 7 | Chodniki |  |  |  |  |
| 27 d. 7 | KNNR 6 0404-04 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 110 | m m | 110.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 110.000 |
| 28 d. 7 | KNNR 6 0112-06 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 150 | m2 m2 | 150.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 150.000 |
| 29 d. 7 | KNNR 6 0502-01 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm czerwonej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem 150 | m2 m2 | 150.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 150.000 |
| 8 | Zatoki autobusowe i ścieki |  |  |  |  |
| 30 d. 8 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 85 | m2 m2 | 85.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 85.000 |
| 31 d. 8 | KNNR 6 0403-0401 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 na podsypce cementowo-piaskowej 51 | m m | 51.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 51.000 |
| 32 d. 8 | KNNR 6 0113-0201 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm na poszerzeniach do 2,5 m 85 | m2 m2 | 85.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 85.000 |
| 33 d. 8 | KNNR 6 0113-0601 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na poszerzeniach do 2,5 m 85 | m2 m2 | 85.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 85.000 |
| 34 d. 8 | KSNR 6 0502-03 | Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 85 | m2 m2 | 85.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 85.000 |
| 35 d. 8 | KNNR 6 0502-03 | Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z betonu B-15, spoiny wypełniane piaskiem – ściek 36 | m2 m2 | 36.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.000 |
| 9 | Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 36 d. 9 | KNNR 1 0503-05 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat. I-III 4267 | m2 m2 | 4267.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4267.000 |

Dla warstwy ścieralnej:

| Lp. | Podst | Opis wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR AT-03 0102-02 | Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 300 | m2 m2 | 300.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 300.000 |
| 2 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym – dod. za każdy nast. rozp. 1 km 3200x0,05=10 Krotność = 10 15 | m3 m3 | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 3 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie i skropienie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 15679 | m2 m2 | 15679.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15679.000 |
| 4 | KNNR 6 0310-05 | Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowej, beton asfaltowy dla ruchu KR-5 dostarczanych z wytwórni o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) 15679 | m2 m2 | 15679.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15679.000 |
| 5 | KNNR 2-31 1406-02 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych 3 | szt. szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |