Załącznik nr 2  do SIWZ

(Załącznik nr 2  do umowy)

# SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZACYCH ZADANIA PN:

„ REMONT CHODNIKA ULICA KOŚCIUSZKI W MILANÓWKU”

I. Część ogólna

  - Zakres rzeczowy objęty zamówieniem

Obejmuje wymianę nawierzchni chodnika na ul. Kościuszki w Milanówku na odc. od ulicy Letniczej do ul. Podgórnej po strona wschodnia o zmiennej szer. 1,7-2,8 m

Zakres robót drogowych:

    - Roboty rozbiórkowe :

- rozebranie krawężnika betonowego 15x30,

- rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50,

- rozebranie nawierzchni zjazdów z płyt betonowych gr. 12 cm. w ciągu rozbieranego chodnika,

- wywóz materiałów rozbiórkowych

    - Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie z betonu B-10 z oporem

    - Wykonanie chodnika w miejsce rozebranego:

- nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4,

- podbudowa z pospółki.gr. 8 cm.,

- ustawienie obrzeża 20x8 na podsypce piaskowej

- regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych / pokrywy studni telefonicznych-3 szt., skrzynki zaworów wodociągowych-2 szt.

1.1.4.    Wykonanie zjazdów:

- kostka betonowa szara gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego gr. 15 cm z zamknięciem powierzchni klińcem,

- ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie z betonu B-10 z oporem  zamknięcie zjazdów

2.Obowiązki Wykonawcy

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami / wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza ,

- zlecenie wykonania projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z  obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji  ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie  wykonywania robót,

- zorganizowanie zaplecza budowy – zamawiający nie wskazuje miejsca zaplecza,

- ochrona mienia budowy – wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę robót i za wszystkie materiały oraz urządzenia używane do wykonania robót od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego,

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i budowy,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,

- naprawienie ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonych osobom trzecim lub uszkodzeniem mienia publicznego,

- zapewnienie dojazdu i dojścia pieszym do posesji,

- zawiadomienie właścicieli urządzeń podziemnych o rozpoczęciu robót i protokólarne ustalenie z właścicielami stanu technicznego tych urządzeń. W rejonie urządzeń podziemnych roboty wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń.

3. Warunki realizacji zamówienia

Roboty wykonać zgodnie z:

- obowiązującymi normami i przepisami,

- zaleceniami inwestora,

4. Przepisy prawa

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego, i inne w zakresie wykonywanych prac.

Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót.

II. Część drogowa

1.Roboty przygotowawcze

1.1.Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót

Wykonanie projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót.

1.2.Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

2.Roboty rozbiórkowe

Zakres robót obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych wymienionych w pkt 1.1.1

Materiały z rozbiórki Wykonawca wywiezie na odpowiednie, legalne składowisko dostępne wykonawcy. Koszt wywozu gruzu i frezu wraz z kosztem składowiska należy uwzględnić w cenie jednostkowej robót w tabeli kosztowej.

3.Roboty ziemne

Roboty ziemne dla robót drogowych należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205/98.

Zagęszczenie robót ziemnych zgodnie z normą PN-S-02205/98. Wykonanie robót obejmuje wykonanie rowków pod krawężnik, obrzeże, wykopów na zjazdach i chodnik.

Urobek Wykonawca wywiezie na odpowiednie, legalne składowisko dostępne wykonawcy. Koszt wywozu  i składowiska należy uwzględnić w cenie jednostkowej robót w tabeli kosztowej.

4.Krawężniki

Krawężniki betonowe 15x30x na podsypce cementowo-paskowej 3 cm na ławie z betonu B-10 z oporem.

Krawężniki muszą spełniać wymogi normy BN-80/6775-03/04.

-   Koryto pod ławy powinno być wykonane zgodnie z normą BN-06050,

-   Wykonanie ław powinno być zgodne z normą BN-64/8845-02,

-   Krawężniki należy ustawić zgodnie z normą BN-64/8845-02,

-   Na ławy należy stosować beton klasy B-10 wg normy PN-B-06250,

5.Chodniki

Chodnik należy wykonać konstrukcji nawierzchni określonej w pkt.1.1.3

5.1. Obrzeża

Obrzeża 30x8 na podsypce piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełnione zaprawą cem-piask. Obrzeża muszą spełniać wymogi normy BN-80/6775-04/04

-   koryto pod ławy powinno być wykonane zgodnie z normą BN-06050,

-   wykonanie ław powinno być zgodne z normą BN-64/8845-02,

5.2.Nawierzchnia chodnika

5.2.1.Nawierzchnia

Nawierzchnię chodnika należy wykonać z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm posiadającej aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w drogownictwie wydaną przez uprawnioną jednostkę.

5.2.2.Podbudowa

Do wykonania podbudowy należy zastosować pospółkę spełniającą wymagania normy PN-11111 dla klasy I i II. Materiał należy rozkładać w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zagęszczenie warstwy do wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0.

5.2.3. Materiał do wypełnienia szczelin.

Do wypełnienia spoin należy stosować piasek naturalny spełniający wymagania normy PN-B-11113/96 gatunku 2 i 3.

6.Zjazdy

6.1.Materiały

6.1.1 Kostka betonowa

Do wykonania nawierzchni zjazdów należy zastosować kostkę betonową posiadającą aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę i odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej.

6.1.1.1. Podsypka cementowo-piaskowa.

Na podsypkę cementowo-piaskową należy zastosować mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gat I wg normy PN-B-11113/96 oraz cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania normy PN-B-19701/97 i wody.

6.1.1.2. Materiał do wypełnienia szczelin.

Do wypełnienia spoin należy stosować piasek naturalny spełniający wymagania normy PN-B-11113/96 gatunku 2 i 3.

6.1.2..Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego

Podbudowę pomocniczą należy wykonać z kruszywa kamiennego łamanego klasy II spełniającego wymogi normy PN-B-11112 warstwami z zagęszczeniem i skropieniem wodą. Do wykonania robót należy zastosować kruszywo o uziarnieniu zapewniającym jego zagęszczenie, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Materiał rozkładać warstwami o jednakowej grubości zapewniającej zagęszczeniu o ostatecznej grubości po zagęszczeniu zgodnej z grubością projektowaną.

7. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów i sprzętu itp. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach zamawiającego w terminie przewidzianym umową.

8. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportowych, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i będą wykorzystywane w ilość zapewniającej wykonanie robót w terminie przewidzianym umową.

9. Odbiory w trakcie realizacji zamówienia:

Roboty zanikające należy zgłosić do odbioru wpisem do dziennika budowy i załączyć wyniki badań:

- dla koryta szerokość / raz na 20 mb/,

- dla warstwy odcinającej –   szerokość /raz na 20 mb/,

10.Odbiór końcowy.

Po pozytywnym wstępnym odbiorze dokonanym wpisanym do dziennika budowy przez inspektora  należy przygotować dokumentację powykonawczą:

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na wbudowane materiały (np.kostka betonowa, krawężnik, beton, kruszywo itp./

- oświadczenie kierownika budowy, dziennik budowy,

11. Warunki płatności

Zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Ceny jednostkowe w tabeli kosztowej mają charakter ryczałtowy i obejmują dostawę materiałów zawierają całkowity koszt wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym i niniejszą STWiOR.

Uwagi i zalecenia wymienione powyżej należy uwzględnić w kalkulacji kosztów jednostkowych do tabeli kosztowej.