Załącznik nr 4 do SIWZ

TABELA KOSZTOWA

„REMONT DROGI 3832 SEROKI – GĄGOLINA  - BARANÓW - JAKTORÓW ”

| L.p. | Nr spec.techn | Rodzaj robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | II.1. | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
|  |  | Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i zgodnie z nim oznakowanie robót | szt. | 1,0 | ryczałt |  |
|  |  | Obsługa geodezyjna w niezbędnym zakresie. | km | 1,275 | ryczałt |  |
| 2. | II.2. | Podbudowa z mieszanki mineralno- cementowo-emulsyjnej MCE z poszerzeniem |  |  |  |  |
|  |  | Wykonanie robót ziemnych – wykopy w gruncie III kat z transportem urobku do 1 km z wbudowaniem w nasyp (pobocza) | m³ | 351,00 |  |  |
|  |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m² | 1170,00 |  |  |
|  |  | Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki grubości 10 cm po zagęszczeniu | m² | 1170,00 |  |  |
|  |  | Stabilizacja podłoża cementem i emulsji asfaltowej z doziarnieniem grysami na poszerzeniu, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (100% materiał Wykonawcy) | m² | 1170,00 |  |  |
|  |  | Stabilizacja podłoża cementem i emulsji asfaltowej z doziarnieniem grysami, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m² | 4500,00 |  |  |
| 3. | II.3. | Nawierzchnia |  |  |  |  |
|  |  | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwy ścieralnej o grubości 6 cm po zagęszczeniu z BA dla ruchu KR-3 z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową | m² | 5400,00 |  |  |
| 4. | II.2. | Poszerzenie jezdni |  |  |  |  |
|  |  | Wykonanie robót ziemnych – wykopy w gruncie III kat z transportem urobku do 1 km z wbudowaniem w nasyp (pobocza) | m³ | 1,50 |  |  |
|  |  | Wykonanie robót ziemnych – wykopy w gruncie III kat z transportem urobku na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m³ | 105,75 |  |  |
|  |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m² | 357,50 |  |  |
|  |  | Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki grubości 10 cm po zagęszczeniu | m² | 357,50 |  |  |
|  |  | Stabilizacja podłoża cementem i emulsji asfaltowej z doziarnieniem grysami na poszerzeniu, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m² | 357,50 |  |  |
| 5. | II.3 | Nawierzchnia |  |  |  |  |
|  |  | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm | m² | 1477,85 |  |  |
|  |  | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwy wiążącej o grubości 4 cm po zagęszczeniu dla ruchu KR-3 z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową | m² | 1477,85 |  |  |
|  |  | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwy ścieralnej o grubości 6 cm po zagęszczeniu z BA dla ruchu KR-3 ze skropieniem emulsją asfaltową | m² | 1769,68 |  |  |
| 6. | II.4 | Ścinanie i uzupełnianie poboczy |  |  |  |  |
|  |  | Zdjęcie murawy z pobocza średnio grubości 10 cm z wywozem na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m³ | 282,00 |  |  |
|  | . | Formowanie i zagęszczenie nasypów z gruntu kat. III (pobocza) z obrobieniem na czysto – materiał z wykopów. | m³ | 352,50 |  |  |
|  |  | Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej |  |  | ryczałt |  |
|  |  | Łączna wartość poz. 1- 6 |  |  |  |  |

Cena bez VAT słownie ..................................................................................................

...........................................................

(imię i nazwisko)

/podpis i pieczęć osoby upełnomocnionej/

PRZEDMIAR ROBÓT

„REMONT DROGI 3832 SEROKI – GĄGOLINA  - BARANÓW - JAKTORÓW ”

| L.p. | Podstawa ustalenia ceny jedn. OST | poz. STW i OR | Rodzaj robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. |  | II.1. | Roboty przygotowawcze (CPV-451) |  |  |
|  | D-01.01.01 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych | km | 1,275 |
| 2. |  | II.2. | Podbudowa z mieszanki mineralno- cementowo-emulsyjnej MCE z poszerzeniem (CPV - 452) |  |  |
|  | D-02.01.01 |  | Wykonanie robót ziemnych – wykopy w gruncie III kat z transportem urobku do 1 km z wbudowaniem w nasyp (pobocza) 900,00x2x0,65x0,30 = 351,00 m³ | m³ | 351,00 |
|  | D-04.01.01 |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 900,00x2x0,65=1170,00 m² | m² | 1170,00 |
|  | D-04.02.01 |  | Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki grubości 10 cm po zagęszczeniu 900,00x2x0,65=1170,00 m² | m² | 1170,00 |
|  | D-04.10.01 |  | Stabilizacja podłoża cementem i emulsji asfaltowej z doziarnieniem grysami na poszerzeniu, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (100% materiał Wykonawcy) 900,00x2x0,65=1170,00 m² | m² | 1170,00 |
|  | D-04.10.01 |  | Stabilizacja podłoża cementem i emulsji asfaltowej z doziarnieniem grysami, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 900,00x5,00=4500,00 m² | m² | 4500,00 |
| 3. |  | II.3. | Nawierzchnia (CPV - 452) |  |  |
|  | D-04.03.01 |  | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwy ścieralnej o grubości 6 cm po zagęszczeniu z BA dla ruchu KR-3 z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową 900,00x6,00= 5400,00 m² | m² | 5400,00 |
| 4. |  | II.2. | Poszerzenie jezdni (CPV - 452) |  |  |
|  | D-02.01.01 |  | Wykonanie robót ziemnych – wykopy w gruncie III kat z transportem urobku do 1 km z wbudowaniem w nasyp (pobocza) | m³ | 1,50 |
|  | D-02.01.01 |  | Wykonanie robót ziemnych – wykopy w gruncie III kat z transportem urobku na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy (275,00x2x0,65x0,30) -1,50 m³ =105,75 m³ | m³ | 105,75 |
|  | D-04.01.01 |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 275,00x0,65x2=357,50 m² | m² | 357,50 |
|  | D-04.02.01 |  | Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki grubości 10 cm po zagęszczeniu 275,00x0,65x2=357,50 m² | m² | 357,50 |
|  | D-04.10.01 |  | Stabilizacja podłoża cementem i emulsji asfaltowej z doziarnieniem grysami na poszerzeniu, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 275,00x0,65x2=357,50 m² | m² | 357,50 |
| 5. |  | II.3 | Nawierzchnia (CPV - 452) |  |  |
|  | D-05.03.11 |  | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm 275,00x5,00+18,70x5,50= 1477,85 m² | m² | 1477,85 |
|  | D-04.03.01 D-05.03.05 |  | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwy wiążącej o grubości 4 cm po zagęszczeniu dla ruchu KR-3 z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową 275,00x5,00+18,70x5,50= 1477,85 m² | m² | 1477,85 |
|  | D-04.03.01 D-05.03.05 |  | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwy ścieralnej o grubości 6 cm po zagęszczeniu z BA dla ruchu KR-3 ze skropieniem emulsją asfaltową 275,00x6,00+18,70x6,40=1769,68 m² | m² | 1769,68 |
| 6. |  | II.4 | Ścinanie i uzupełnianie poboczy (CPV - 451) |  |  |
|  | D-02.01.01 |  | Zdjęcie murawy z pobocza średnio grubości 10 cm z wywozem na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy (900,00+275,00)x2x1,20x0,10= 282,00 m³ | m³ | 282,00 |
|  | D-02.03.01 | . | Formowanie i zagęszczenie nasypów z gruntu kat. III (pobocza) z obrobieniem na czysto – materiał z wykopów. (900,00+275,00)x2x0,50x(0,09+0,16)x1,20= 352,50 m³ | m³ | 352,50 |