Załącznik nr 4 do SIWZ

TABELA  KOSZTOWA

NA REMONT DROGI NR 3833 BŁONIE – SZYMANÓW

Odcinek długości 1600 mb.

| L.p. | Numer specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | II. 1. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
|  |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | mb | 1600 |  |  |
| 2. | II. 2. | PODBUDOWA |  |  |  |  |
|  |  | Wykonanie podbudowy z MCE grubości 20 cm po zagęszczeniu. | m² | 9.440 |  |  |
| 3. | II. 3. | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |
|  |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA 0/12,8 ( dla KR-2 ) o gr. 5 cm z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową | m² | 8.800 |  |  |
| 4. | II. 4 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |
|  |  | Wykonanie regulacji poboczy poprzez ich ścięcie lub uzupełnienie | m² | 1.600 |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  |  |

Wartość robót bez VAT ………………………………………………………………………...

słownie: …………………………………………………………………………………………

……………………………………

(imię i nazwisko)

/podpis i pieczęć osoby upełnomocnionej/

PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT DROGI NR 3833  BŁONIE – SZYMANÓW

Odcinek długości 1600 mb.

| L.p. | Numer specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | II. 1. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
|  |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | mb | 1600 |
| 2. | II. 2. | PODBUDOWA |  |  |
|  |  | Wykonanie podbudowy z MCE grubości 20 cm po zagęszczeniu 1.600 m x 5,90 m = 9.440 m² | m² | 9.440 |
| 3. | II. 3. | NAWIERZCHNIA |  |  |
|  |  | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową. 1.600 m x 5,50 m = 8.800 m² | m² | 8.800 |
|  |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA 0/12,8 ( dla KR-2 ) o gr. 5 cm 1.600 m x 5,50 m = 8.800 m² | m² | 8.800 |
| 4. | II. 4 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
|  |  | Wykonanie regulacji poboczy poprzez ich ścięcie lub uzupełnienie (1.600 m x 0,50 m ) x 2 = 1.600 m² | m² | 1.600 |