Nr procedury WG.3421-7/08 				           załącznik nr 1 do SIWZ

Starostwo Powiatu Grodziskiego

ul. Kościuszki 30

05-825  Grodzisk Mazowiecki

WARUNKI TECHNICZNE

założenia numerycznej mapy zasadniczej dla części obrębów 
gminy JAKTORÓW powiat Grodzisk Mazowiecki

I. DANE FORMALNO - PRAWNE

Niniejsze warunki techniczne dotyczą wykonania prac związanych z założeniem numerycznej mapy zasadniczej dla obszaru części gminy JAKTORÓW powiat grodziski.

1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest założenie numerycznej bazy danych o treści mapy zasadniczej w oparciu o materiały źródłowe zgromadzone w:

- Powiatowym Zasobie Geodezyjno-Kartograficznym

- Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

- Jednostkach branżowych – gestorach sieci

- Wywiad terenowy w zakresie informacji archiwalnych

Całość opracowania zostanie wykonana w systemie GEO-INFO V wykorzystującym do gromadzenia i zarządzania informacją relacyjną bazę w standardzie SQL. Zakres tematyczny numerycznej mapy zasadniczej zgodny będzie z wymogami określonymi w instrukcji technicznej K-1 z 1998r. – Mapa zasadnicza.

Podstawowym celem ww. opracowania jest efektywniejsze wykorzystanie 
i zarządzanie informacją znajdującą się PZGiK poprzez zmianę sposobu prowadzenia mapy zasadniczej tj. przejścia od postaci analogowego podkładu mapowego do postaci cyfrowej 
o treści i formie zgodnej z aktualnym stanem obiektów zapisanych w relacyjnej bazie SQL.

2. Zakres opracowania

Zakres geometryczny opracowania został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do niniejszych warunków technicznych – jest to obszar 21 sekcji mapy zasadniczej w skali 1:1000 tj. 840 ha. W aspekcie natomiast informacji koniecznych do przeniesienia z postaci analogowej do numerycznej – jest to pełna treść mapy zasadniczej zgodnej z instrukcją K-1 założonej w postaci analogowej dla obszaru opracowania wraz z elementami projektowymi tzw. nakładka -R.

3. Podstawa prawna

- ustawa z 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz.U. z 2005r. Nr 240 poz.2027),

- rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
26 sierpnia 1991r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania 
i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień 
i współdziałania w tym zakresie (Dz.U. Nr 83 poz. 376),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001 r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r. (Dz.U. Nr 30 poz. 297) standardy techniczne dotyczące geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie według wykazu:

  - Instrukcja O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

  - Instrukcja O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej 
i kartograficznej 1992r.

  - Instrukcja O-4 Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

  - Instrukcja G-1 Pozioma osnowa geodezyjna.

  - Instrukcja G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna.

  - Instrukcja G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe 1983r.

  - Instrukcja techniczna G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu 1998r.

  - Instrukcja techniczna K-1 Podstawowa mapa kraju 1995r.

  - Instrukcja techniczna K-1 Mapa zasadnicza 1998r.

- 	rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
15 maja 1990r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 33 poz.195),

- 	rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 17 maja 1999r. w sprawie określania rodzajów materiałów stanowiących Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu. (Dz.U. Nr 49 poz. 493),

- 	rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.02.2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego i uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. (Dz. U. 37 poz. 333),

- 	rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. Nr 25 poz. 133),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. nr 84 poz. 911),

- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa (Dz. U nr 141 poz. 1368)

- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych (Dz. U. nr 101 poz. 939)

4. Instrukcje i wytyczne techniczne:

-	Instrukcja GEO-INFO V.

II. TREŚĆ NUMERYCZNEJ MAPY ZASADNICZEJ

Zakres treści obecnie prowadzonych map analogowych zależny jest od skali opracowania, która praktycznie dla całego obszaru opracowania jest jednorodna i wynosi 1:1000.

Obecna mapa zasadnicza w postaci analogowej prowadzona jest w układzie państwowym „1965”.  Matryce sekcyjne założone są na folii kreślarskiej o grubości 0.12 mm. Podstawowe opracowanie w zakresie mapy zasadniczej dla tego terenu powstało w końcu lat 80-tych ubiegłego wieku. Część z matryc map posiada wykreślone barwnie elementy technicznego uzbrojenia terenu oraz warstwice i rzędne terenu. Matryce map są na bieżąco aktualizowane poprzez wkreślenia zmian wynikających z bieżących prac geodezyjnych na tym terenie. Ponadto na części matryc zostały dokreślone podwójne krzyże, co związane jest z ponownym obliczeniem współrzędnych geodezyjnej osnowy poziomej na tym terenie i wykazaniem, że poprzednio założona siatka obarczona była błędem systematycznym.

Mając na uwadze taki stan materiałów i dane zgromadzone w PZGiK dla potrzeb opracowania numerycznej mapy zasadniczej zaleca się by opracowanie jej nastąpiło 
w dotychczasowym układzie współrzędnych, co znacznie ułatwi prace na tym etapie, a z drugiej strony pozwoli na uniknięcie błędów związanych z niejednorodnością transformacji poszczególnych operatów pomiarowych do układu 2000.  Zaleca się natomiast, aby dla wszystkich punktów osnowy wprowadzić do bazy systemu GEO-INFO V, zarówno współrzędne 
w układzie „1965” jak i w układzie „2000”, gdyż docelowo informacje te posłużą do konwersji bazy i transformacji jej do układu „2000”.

Oprócz aktualizowanej mapy zasadniczej, w PZGiK mogą istnieć inne dokumenty mapowe (tworzone w latach wcześniejszych), które wykonywane były zgodnie z obowiązującymi wówczas instrukcjami technicznymi i przepisami - tak więc mogą zawierać znaki i oznaczenia obecnie nie używane. Jednak w procesie tworzenia bazy danych numerycznej mapy zasadniczej należy w maksymalnym stopniu wykorzystać te materiały archiwalne i wprowadzić dane w taki sposób, aby przy zachowaniu obecnie obowiązujących oznaczeń odzwierciedlały one odpowiednie obiekty mapy zasadniczej. Pozostałe elementy treści mapy, nie posiadające obecnie prezentacji w postaci symbolu, winny zostać zapisane w sposób opisowy w rekordzie danego obiektu w bazie danych SQL. Taka formuła zagwarantuje z jednej strony jak najpełniejsze odzwierciedlenie posiadanych archiwalnych informacji, a z drugiej strony zapewni zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami końcowego produktu jakim będzie numeryczna mapa zasadnicza generowana znakami zgodnymi z K-1 w oparciu o komplet informacji zapisanych w relacyjnej bazie danych.

Treść numerycznej mapy zasadniczej należy podzielić na część obligatoryjną i fakultatywną, które w szczególności zawierać będą następujące elementy i obiekty:

Część obligatoryjna:

- Punkty osnów geodezyjnych.

- Poziomych

- Wysokościowych

2. Elementy ewidencji gruntów i budynków:

- granice jednostek terytorialnego podziału państwa,

- granice jednostek ewidencyjnych,

- granice obrębów,

- granice działek,

- opisy i kontury użytków gruntowych, w tym ekologicznych,

- opisy i kontury klas gleboznawczych,

- usytuowanie budynków,

- stabilizowane (trwałe) punkty graniczne,

- numery ewidencyjne działek,

- numery porządkowe budynków,

- numery ewidencyjne budynków,

- numery punktów załamania linii granicznych,

- nazwy ulic i oznaczenia dróg publicznych,

3. Elementy sieci uzbrojenia terenu, w szczególności: urządzenia nadziemne, naziemne, podziemne:

- urządzenia inżynieryjno-techniczne nadziemne,

- urządzenia inżynieryjno-techniczne naziemne, w tym punkty położenia armatury naziemnej przewodów uzbrojenia technicznego,

- linie przebiegu przewodów i elementów uzbrojenia terenu

Część fakultatywna:

1. Pozostałe elementy budynków i budowli nie stanowiące treści obligatoryjnej.

2. Obiekty związane z ciągami komunikacyjnymi.

3. Rzeźba terenu (warstwice, pikiety).

4. Obiekty trwałego zagospodarowanie terenu w tym zieleń wysoka.

5. Elementy sytuacyjne nie stanowiące treści obligatoryjnej.

Ustala się, że wszystkie elementy ewidencji gruntów i budynków oraz uzbrojenia technicznego terenu a więc szczegóły I grupy dokładnościowej, pozyskać należy na drodze analitycznej, o ile dostępne są materiały źródłowe. Natomiast w odniesieniu do szczegółów II i III grupy dokładnościowej pozyskanie ich do bazy numerycznej obiektowej  mapy zasadniczej winno nastąpić w oparciu o digitalizację map, a nie o dane zgromadzone w materiałach źródłowych PODGiK. Taki sposób pozyskania danych z jednej strony nie wpłynie znacząco na obniżenie dokładności opracowania, a z drugiej zagwarantuje szybsze pozyskanie elementów, na które często brak kompletnych materiałów, a pozyskanie ich na podstawie szczątkowych danych analitycznych nie podwyższyłoby w sposób istotny dokładności opracowania w tym zakresie.

# III. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO ZASOBU DLA POTRZEB ZAŁOŻENIA NUMERYCZNEJ OBIEKTOWEJ MAPY ZASADNICZEJ.

1. Geodezyjna osnowa pozioma.

Wszystkie punkty osnowy poziomej posiadają współrzędne w układzie „1965” strefa 2 i zostały skatalogowane w programie BANK OSNÓW firmy GEOBID Katowice. Podstawowe informacje w zakresie geodezyjnej osnowy poziomej występującej na tym terenie przedstawia 
załącznik nr 2 do niniejszych warunków

2. Geodezyjna osnowa wysokościowa.

Geodezyjna osnowa wysokościowa nie została skatalogowana w banku osnów, więc dostępna jest w postaci klasycznych katalogów wysokości punktów. Ponadto w większości przypadków punkty tej osnowy zostały wniesione na istniejące mapy i posiadają opisane rzędne. Osnowa wysokościowa została założona w latach 1970 – 75, a obowiązującym na tym obszarze układzie odniesienia jest Kronsztadt 1960.

3. Zasób geodezyjny i kartograficzny zakwalifikowany jako źródło danych o elementach mapy zasadniczej do wykorzystania.

- obrębowe mapy ewidencji gruntów i budynków,

- operaty podziałowe,

- zarysy pomiarowe,

- operaty z założenia ewidencji gruntów

- operaty z założenia dotychczasowej analogowej mapy zasadniczej

- operaty z założenia dotychczasowej mapy sytuacyjno-wysokościowej

- szkice z aktualizacji sytuacji,

- szkice z pomiaru sieci uzbrojenia terenu,

- mapy przeglądowe szkiców z inwentaryzacji urządzeń podziemnych,

- mapa zasadnicza w kroju sekcyjnym,

- dokumentacja uzgodnionych projektów od 01.01.2004r.

- mapy, szkice i inne dokumenty zawierające elementy treści mapy zasadniczej nie odzwierciedlone na dotychczasowych podkładach.

4. Aktualny stan bazy numerycznej w systemie GEO-INFO 2000 w obszarze opracowania przedstawia załącznik nr 3. Baza ta zostanie przekonwertowana do systemu GEO-INFO V i w tej postaci zostanie udostępniona Wykonawcy.

POWYŻSZE MATERIAŁY BĘDĄ STANOWIŁY PODSTAWĘ UTWORZENIA BAZY NUMERYCZNEJ OBIEKTOWEJ MAPY ZASADNICZEJ

IV. Czynności związane z założeniem numerycznej obiektowej mapy zasadniczej.

- Przed rozpoczęciem prac należy ustalić z PODGiK w Grodzisku Mazowieckim sposób 
i format wymiany danych, a także zakres rezerwacji numeracji poszczególnych obiektów, o ile będzie tego wymagała przyjęta technologia opracowania.

- Skanowanie rastrów map zasadniczych należy przeprowadzić na skanerze rolkowym 
z rozdzielczością 400 dpi dla matryc monochromatycznych i 300 dpi dla matryc kolorowych; Pliki należy zapisać w standardzie TIF z kompresją oraz dodatkowo 
w formacie JPG

- Należy przyjąć następujące zasady:

- wszelkie elementy archiwalne, tj. istniejące na mapie analogowej, a nie istniejące 
w terenie nie podlegają przeniesieniu do bazy numerycznej obiektowej mapy zasadniczej;

- elementy istniejące w dotychczasowej bazie danych a nie istniejące w terenie należy wykasować;

- elementy istniejące w dotychczasowej bazie danych pozyskane drogą digitalizacji na które Wykonawca pozyska dokumenty umożliwiające wprowadzenie analityczne należy wykasować;

- we wszystkich pozostałych przypadkach, gdy element podlega zmianom należy przenieść go do historii (funkcja: Usuń obiekty);

- Ustala się, że wszystkie elementy ewidencji gruntów i budynków oraz uzbrojenia technicznego terenu, a więc szczegóły I grupy dokładnościowej, pozyskać należy na drodze analitycznej, o ile dostępne są materiały źródłowe. Natomiast w odniesieniu do szczegółów II i III grupy dokładnościowej pozyskanie ich do bazy numerycznej obiektowej  mapy zasadniczej winno nastąpić w oparciu o digitalizację map, a nie o dane zgromadzone w materiałach źródłowych. W przypadku braku możliwości pozyskania danych z materiałów źródłowych lub branżowych dopuszcza się dokonanie digitalizacji tego zakresu danych. Jednak w takich przypadkach fakt ten wymaga odnotowania 
w dzienniku robót i potwierdzenia go przez Ośrodek, gestora sieci lub inspektora nadzoru.

- W sytuacji pozyskania danych na drodze digitalizacji rastra mapy należy stosować wpasowanie rastra w oparciu o transformację Helmerta w kolejnych oczkach siatki kwadratów mapy zasadniczej. Minimalna liczba punktów dostosowania dla arkusza(sekcji) mapy nie może być mniejsza niż 20. W sytuacji braku siatki kwadratów, dopuszcza się wykonanie transformacji w oparciu o wykazane na mapie punkty osnowy geodezyjnej lub punkty graniczne o znanych współrzędnych analitycznych. 
Również i w tym przypadku należy przestrzegać zasady, iż ilość punktów dostosowania nie może być mniejsza niż 20. Maksymalny  średni błąd wpasowania dla rastra mapy zasadniczej w skali 1:1000 nie powinien być większy niż 0.3m

- Po wstępnym przekształceniu mapy analogowej do postaci mapy numerycznej, zawierającej opracowane wektorowo warstwy sieci uzbrojenia technicznego terenu, Wykonawca dokona wydruku mapy hybrydowej tj. rastrowo-wektorowej – oddzielnie dla każdej z branż, a następnie dokona uzgodnień w instytucjach branżowych celem uzyskania potwierdzeń aktualności przedstawionych przebiegów sieci i elementów uzbrojenia technicznego terenu. Wykaz instytucji branżowych zawiera załącznik nr 4.

- Wykazane przez gestorów sieci elementy mediów jako „nieczynne” oznaczyć stosownie 
w opisie odcinka w bazie mapy numerycznej GEO-INFO V. Natomiast elementy nie wykazane na szkicach będących w zasobie PODGiK jak i na mapach analogowych, 
a będące w zasobowych branżowych należy wnieść do bazy mapy numerycznej z metodą pozyskania danych: „Dane branżowe”.

- W przypadku opracowania warstwy urządzeń podziemnych i nadziemnych uzbrojenia terenu każdorazowo, gdy odcinek sieci wykazany jest na szkicach pod różnymi numerami operatów, należy przyjąć zasadę, że o ile dane pomiarowe są ze sobą zgodne, wypełniamy rekordy informacjami z pierwszego pomiaru. W przypadku niezgodności konieczne jest wykonanie analizy w tym również wywiadu branżowego lub wizji terenowej w celu określenia, który z pomiarów jest właściwy. Właściwym przebiegiem należy zaktualizować bazę danych w systemie GEO-INFO.

- Dla warstwy wysokościowej urządzeń nadziemnych i podziemnych w zakresie posadowienia rzędnych góry włazów, zasuw itp. przyjmuje się następującą zasadę: uzupełnienie rekordu Rzędna_Hg_H1 następuje na podstawie ostatniego aktualnego pomiaru przy założeniu jednoczesnej weryfikacji danych z analogową mapą zasadniczą.

- Należy bezwzględnie uzupełnić mapę numeryczną o tarasy, świetliki, schody, podjazdy oraz inne elementy znajdujące się wewnątrz posesji przyległe bezpośrednio do budynków, a także o inne elementy zagospodarowania działki np.: chodniki, trawniki itp. Uzupełnienia dokonać dla szczegółów I grupy na podstawie materiałów źródłowych  będących w zasobie PODGiK, a w przypadku szczegółów II i III grupy na podstawie digitalizacji analogowych map zasadniczych lub jednostkowych. (załącznik nr 5)

- Ustala się skalę edycji mapy numerycznej na 1:500. Obejmuje ona wszystkie obiekty mapy numerycznej, ich opisy i symbole. W przypadku dużego zagęszczenia opisów na mapie dopuszcza się dokonanie przeskalowania opisów min skala 0.7.

- Wpływające do Ośrodka dane z bieżących pomiarów będą sukcesywnie przekazywane Wykonawcy w celu uzupełnienia tworzonej bazy danych. Powyższe będzie funkcjonowało do czasu zgłoszenia przez Wykonawcę obiektu do odbioru końcowego .

- Poprzez wizje w terenie wykonawca zobowiązany jest do dokonania kontroli zgodności mapy z terenem pod względem archiwalnym tzn. dokonania aktualizacji bazy poprzez usunięcie elementów archiwalnych – dotyczy elementów treści mapy w zakresie nadziemnym i naziemnym tak, aby nie dopuścić do sytuacji odzwierciedlenia na wykonanym opracowaniu oraz bazie danych sytuacji archiwalnej. Mapy wywiadu 
w formie kopii na papierze załączyć do operatu.

- Z uwagi iż opracowanie będzie odbywało się w oparciu o oryginały dokumentów z zasobu lub skany tych dokumentów, do operatu technicznego nie należy powtórnie dołączać wykorzystanych dokumentów, aby uniknąć niepotrzebnego dublowania dokumentacji.

- Wprowadzane z materiałów źródłowych dane do bazy mapy numerycznej należy udokumentować poprzez wprowadzenie zasięgu szkicu podstawowego (źródłowego), zeskanowanie tego dokumentu i podpięcie obrazu w formacie TIF/JPG z zakładce „Dokumenty” rekordu bazy danych:

- grupa ZASOBY GEODEZYJNE

- kod GOSZZG (10900)

- Szczegółowe ustalenia związane z zakresem informacji koniecznych do pozyskania 
i wprowadzenia do bazy GEO-INFO przedstawiono w załączniku nr 6, gdzie przedstawiono na podstawie najbardziej typowych elementów, zasady wypełnienia poszczególnych pól w rekordach bazy danych. Pozostałe elementy mapy numerycznej należy wprowadzać na tych samych zasadach weryfikując za każdym razem kompletność i poprawność informacji wprowadzanej z materiałów podstawowych ze stanem wykazanym na aktualnej analogowej mapie zasadniczej. Wszelkie rozbieżności 
w tym zakresie, których nie udało się wyjaśnić winny zostać opisane w dzienniku robót.

- W wypadku stwierdzenia na szkicach braków numerów KEM, DER należy fakt ten zgłosić do PODGiK w formie pisemnej z załączeniem kserokopii tych szkiców. Na tych kserokopiach PODGiK dokona nadania numerów KEM lub DER i przekaże niezwłocznie Wykonawcy do dalszego opracowania.

- Dla operatów podstawowych i szkiców, które posiadają nr KEM lub DER niezgodny 
z obecnie stosowanym PODGiK ustali zasady korekty tych numerów i ich sposób zapisu w bazie po zgłoszeniu takiego faktu przez Wykonawcę.

- W przypadku digitalizacji elementów sytuacyjnych tak jak np. ogrodzenia w „sąsiedztwie” analitycznych granic działek, o ile nie jest to sprzeczne z obrazem na dotychczasowej mapie analogowej i nie przekracza do dokładności kartowania, należy wprowadzać do bazy dociągając linię ogrodzenia do istniejącej granicy działki. Podobnie należy postępować z innymi szczegółami II i III grupy dokładnościowej.

- W przypadku konieczności digitalizacji szczegółów I grupy – np. granic budynków, konturów klas i użytków gruntowych, w „sąsiedztwie” granic działek, należy stosować zasadę, że o ile obraz pokazany na analogowej mapie zasadniczej wskazuje że np. budynek posadowiony jest w granicy, również i w tym przypadku przy digitalizacji stosujemy zasadę dociągania granicy budynku do granicy działki.

- Wprowadzając do bazy informacje o uzbrojeniu terenu należy w maksymalnym stopniu starać się wykorzystać dane źródłowe umożliwiające obliczenie współrzędnych poszczególnych elementów i dopiero w sytuacji gdy brak jest analitycznych danych 
w PZGiK, dopuszcza się pozyskanie tych danych na drodze digitalizacji map zasadniczych. Digitalizację tych elementów należy przeprowadzić z zachowaniem maksymalnej zgodności przebiegu osi poszczególnych sieci z tym jak wykazano je na dotychczasowej mapie zasadniczej;

- Kontury klasoużytków pozyskujemy na zasadzie digitalizacji skalibrowanych rastrów map ewidencyjnych w skali 1:5000, 1:2000 lub 1:1000.

- Oznaczenia klasoużytków wprowadzamy zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami w szczególności załącznika nr 4 do Instrukcji G-5, stosując jako separator znak „-„ na redagowanych mapach  tj. np. B-RV.

- Po wprowadzeniu elementów ewidencji gruntów do bazy mapy numerycznej Wykonawca jest zobowiązany do wykonania porównania tak opracowanej części kartograficznej 
z aktualną bazą opisową. Wszelkie rozbieżności winny być na tym etapie wyeliminowane w szczególności jeśli chodzi o ilość i numerację działek, jak również o ilość i oznaczenia klasoużytków. Ostateczne raporty z tych porównań należy nagrać na płycie CD/DVD przekazywanej wraz z operatem

- Jako element treści opracowywanej mapy numerycznej należy wykazać wszystkie przebiegi uzgodnień ZUDP uwidocznione na dotychczasowych mapach analogowych oraz wypełnić dla tego typu obiektów odpowiednie pola w rekordzie bazy danych.
Jako datę graniczną uznaje się datę 1.01.2004r po której w bazie mapy numerycznej winny znaleźć się wszystkie dokonywane uzgodnienia ZUDP. Wykaz tych uzgodnień zostanie przekazany Wykonawcy wraz z materiałami źródłowymi.

- Do bazy mapy numerycznej winny zostać ponadto wprowadzone granice terenów zamkniętych zgodnie z informacją przekazaną przez Geodetę Powiatowego.

- W sytuacji gdy operaty prawne lub pomiary jednostkowe zostały dowiązane do osnowy geodezyjnej, która posiadała współrzędne stare (skażone), a w wyniku przeliczenia uzyskały nowe współrzędne, należy dokonać ponownego obliczenia współrzędnych punktów granicznych i pikiet sytuacyjnych w oparciu o nowe współrzędne lub wykonać transformację starych współrzędnych na nowy układ. Raporty z tych obliczeń należy załączyć do operatu. Wykaz współrzędnych punktów dostosowania do przeprowadzenia tych transformacji lub współczynniki do transformacji zostaną Wykonawcy udostępnione przez PODGiK wraz z materiałami źródłowymi.

V. Skompletowanie operatu i przekazanie danych do PODGiK.

Operat należy skompletować mając na uwadze ograniczenie dokumentacji w formie papierowej do niezbędnych danych obrazujących wykonane czynności lub konieczne uzgodnienia i wywiady branżowe. Do operatu technicznego winien być obowiązkowo dołączony dziennik robót dokumentujący poszczególne etapy opracowania i dokonane w toku prac ustalenia

Zakres wymaganych dokumentów w poszczególnych zasobach zawiera załącznik nr 7.

Przekazanie danych mapy numerycznej do PODGiK winno nastąpić protokolarnie, na zasadzie pozytywnego raportu z importu danych do bazy GEO-INFO w  PODGiK. Import ten przeprowadzony zostanie na podstawie pliku eksportu danych z bazy Wykonawcy załączonego do części bazowej operatu technicznego. Po dokonaniu importu danych należy skontrolować spójność bazy GEO-INFO w PODGiK oraz wygenerować kontrolnie wszystkie sekcje z obszaru opracowania.

Pozytywny protokół z ww. czynności będzie podstawą do odbioru opracowania przez Zamawiającego.

Opracował:								Zatwierdził:

Piotr Kubiak							        Maria Iwanek

Geodeta Powiatowy w Grodzisku Maz.

Załącznik nr 1

Zakres opracowania:

Przedmiotem popracowania są n. w. sekcje analogowej mapy zasadniczej w układzie 1965 strefa II:

| Lp. | Godło sekcji |  | Lp. | Godło sekcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 272.242.213 |  | 13. | 272.244.033 |
| 2. | 272.242.214 |  | 14. | 272.244.062 |
| 3. | 272.242.221 |  | 15. | 272.244.071 |
| 4. | 272.242.222 |  | 16. | 272.244.072 |
| 5. | 272.242.223 |  | 17. | 272.244.073 |
| 6. | 272.242.224 |  | 18. | 272.244.074 |
| 7. | 272.244.012 |  | 19. | 272.244.081 |
| 8. | 272.244.014 |  | 20. | 272.244.083 |
| 9. | 272.244.021 |  | 21. | 272.244.122 |
| 10. | 272.244.022 |  |  |  |
| 11. | 272.244.023 |  |  |  |
| 12. | 272.244.024 |  |  |  |

Zgodnie z załączoną kopią mapy topograficznej z zaznaczonym pokryciem sekcyjnym 
i zasięgiem opracowania.

Sekcje te położone są na obszarze gminy Jaktorów (TERYT: 140505_2 ) i obejmują swym zasięgiem n. w. obręby ewidencyjne:

| Lp. | Nazwa obrębu | Identyfikator wg TERYT |
| --- | --- | --- |
| 1. | BUDY GRZYBEK | 140505_2.0002 |
| 2. | CHYLICE - KOLONIA | 140505_2.0005 |
| 3. | CHYLICE | 140505_2.0006 |
| 4. | JAKTORÓW | 140505_2.0010 |
| 5. | KOLONIA JAKTORÓW | 140505_2.0011 |
| 6. | CHYLICZKI | 140505_2.0016 |

Załącznik graficzny z wykazem sekcji mapy zasadniczej podlegających opracowaniu

Obiekt Jaktorów

Arkusze mapy w skali 1 : 1000

(patrz plik : załącznik 1g.jpg)

Załącznik nr 2

Informacje o punktach osnowy geodezyjnej w obszarze opracowania:

Ilość punktów osnowy:

| Lp. | Rodzaj osnowy poziomej | Ilość punktów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pozioma osnowa geodezyjna III klasy | 100 |
| 2. | # Pomiarowa osnowa geodezyjna zgodna z G-4 | 135 |

Wszystkie punkty osnowy posiadają opisy topograficzne oraz współrzędne w dwóch układach: 1965 strefa II oraz 2000 południk 21.

Modernizacja poziomej osnowy geodezyjnej m.in. na obszarze opracowania została wykonana w 2007r.

Załącznik nr 3

Aktualny stan bazy mapy numerycznej dla obszaru objętego opracowaniem:

Poniższy rysunek przedstawia aktualną treść obiektów wprowadzonych do bazy mapy numerycznej:

Z dokonanej analizy wynika iż dla obszaru opracowania wprowadzone zostały częściowo działki ewidencyjne, natomiast brak jest pokrycia klasoużytków i budynków. Inne obiekty będące treścią mapy zasadniczej nie zostały do chwili obecnej wprowadzone do bazy mapy numerycznej w systemie GEO-INFO 2000.

Przed przekazaniem do opracowania Wykonawca otrzyma przekonwertowaną bazę gminy Jaktorów w postaci pliku eksportu zgodnego ze standardem GEO-INFO V w zakresie 21 sekcji analogowej mapy zasadniczej w skali 1:1000.

Załącznik nr 4

Wykaz instytucji branżowych, w których należy dokonać niezbędnych wywiadów branżowych i innych ustaleń:

| Lp. | Nazwa | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urząd Gminy Jaktorów | ul. Warszawska 33 96-313 Jaktorów |
| 2. | Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim | ul. Traugutta 4 05-825 Grodzisk Mazowiecki |
| 3. | Mazowiecki Operator Systemu Dystrybucyjnego Rejon Dystrybucji Gazu w Skierniewicach | ul. Rataja 6 91-100 Skierniewice |
| 4. | Telekomunikacja Polska Pion Sieci Obszar Warszawa | Ul. Wolumen 11 00-915 Warszawa |
| 5. | Zakład Energetyczny Łódź Teren S.A. Rejon Energetyczny Żyrardów | Ul. Mazowiecka 1-5 96-300 Żyrardów |
| 6. | Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich | ul. Traugutta 41 05-825 Grodzisk Mazowiecki |
| 7. | Powiatowy Zarząd Dróg | ul. Traugutta 41 05-825 Grodzisk Mazowiecki |

Załącznik nr 5

Elementy mapy zasadniczej zaliczone do II i III grupy dokładnościowej, dla których dopuszczalne jest pozyskanie danych metodą digitalizacji rastra mapy zasadniczej.

Do II grupy dokładnościowej należą - przedmioty sytuacji terenowej o mniej wyraźnych i mniej trwałych konturach jak:

a/ ustabilizowane krawędzie budowli ziemnych: nasypów, wykopów, grobli, wałów, przeciwpowodziowych, nie rozgraniczone drogi publiczne;

b/ elementy podziemne uzbrojenia terenu i drugorzędne szczegóły uliczne;

c/ urządzenia terenów użyteczności publicznej lub o charakterze zbliżonym jak zieleńców, parków boisk sportowych, drzewa przyuliczne itp.;

Do III grupy dokładnościowej należą - przedmioty sytuacyjne o niewyraźnych obrysach lub małego znaczenia gospodarczego jak:

a/ punkty załamania konturów użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych;

b/ naturalne linie brzegowe wód płynących i stojących / wody o nie uregulowanej linii brzegowej;

c/ linie podziałowe na oddziały w lasach państwowych;

d/ punkty załamania dróg dojazdowych przebiegających wewnątrz terenów stanowiących własność państwa, lub dróg dojazdowych prywatnych.

e/ elementy rzeźby terenu, warstwice, rzędne terenu

Załącznik nr 6

Przykłady wypełniania pól w rekordach bazy danych GEO-INFO V:

Obiekt: GESDZI - DZIAŁKA EWIDENCYJNA

| Systematyka | O | Obręb |
| --- | --- | --- |
| Numer | O | 12 |
| Numer zasobu lub KERG | O | DER. 113-1/2006 |
| Metoda pozyskania danych | O | P – Pomiar bezpośredni na osnowę |
| Powierzchnia matematyczna | X | 0.2345 |
| Powierzchnia z ewidencji | F |  |
| Miejscowość | O | Jaktorów |
| Ulica | O | Warszawska |
| Numer porządkowy | F | 12 |
| Uwagi | F |  |

Gdzie:

- Powierzchnia z ewidencji  - jest to pole fakultatywne, ale jeżeli dysponujemy tymi informacjami, można to pole wypełnić na podstawie danych z części opisowej operatu ewidencyjnego

- X 	-  pole nieedytowalne wypełniane przez system GEO-INFO

- Numer porządkowy – pole fakultatywne, ale jeżeli w części opisowej operatu EGB te dane istnieją lub organ prowadzący numerację porządkową na danym terenie ten numer nadał wypełnienie tego pola jest obligatoryjne;

Obiekt: GEPPGD - PUNKT GRANICZNY DZIAŁKI

| Systematyka | O | Obręb |
| --- | --- | --- |
| Numer | O | # Naliczany przez system |
| Numer inny | F | 12 |
| Numer zasobu lub KERG | O | DER. 123/89 |
| Błąd położenia | F | 2 – 0.11-0.30 |
| Metoda pozyskania danych | O | 1 - Geodezyjne pomiary terenowe poprzedzone ustaleniem przebiegu granic |
| Typ stabilizacji | O | 4 - Znak naziemny i podziemny |
| Miejscowość | F | Jaktorów |
| Ulica | F |  |
| Numer porządkowy | F |  |
| Uwagi | F |  |

Gdzie:

- Numer inny – winno być zgodne z danymi źródłowymi z operatu o ile punkt został tam zanumerowany lub numeracje nadano mu na etapie obliczeń współrzędnych

- Metoda pozyskania danych – należy szczególną uwagę zwrócić na prawidłowość wypełnienia tego pola z uwagi iż na jego podstawie odbywa standaryzacja danych dla potrzeb formatu SWDE

- Pola fakultatywne winny być wypełnienie o ile informacje te są istotne i ich pozyskanie nie budzi wątpliwości

- Pola fakultatywne „Błąd położenia” winno również zostać wypełnione gdyż na jego podstawie odbywa standaryzacja danych dla potrzeb formatu SWDE

Obiekt: GESKLU - KLASOUŻYTEK

| Systematyka | O | Obręb |
| --- | --- | --- |
| Numer | O | # Naliczany przez system |
| Numer inny | F |  |
| Metoda pozyskania danych | O | D - Digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy |
| Numer zasobu lub KERG | O | 23/69 |
| Sposób zagospodarowania | F | Br - Użytki rolne zabudowane |
| Oznaczenie użytku | F | R – Grunty orne |
| Oznaczenie klasy bonitacyjnej | F | V |
| Uwagi | F |  |

Gdzie:

- Numer inny – może być wypełniany jeżeli w źródłowym opracowaniu klasouzytki były numerowane, natomiast w przypadku pozyskiwania tych danych od nowa pola winno się nie wypełniać

- Metoda pozyskania danych – należy szczególną uwagę zwrócić na prawidłowość wypełnienia tego pola z uwagi iż na jego podstawie odbywa standaryzacja danych dla potrzeb formatu SWDE

- Przynajmniej jedno z pól: „Sposób zagospodarowania”, „Oznaczenie użytku”,  „Oznaczenie klasy bonitacyjnej” musi zostać wypełnione

- W przypadku digitalizacji klasoużytków z rastra mapy ewidencyjnej w polu KERG można podać numer operatu z założenia ewidencji gruntów lub wpisać nazwę mapy ewidencyjnej z której te dane były pozyskiwane np. w postaci „Jaktorów_ark_2„

Obiekt: GESBZO - BUDYNEK

| Systematyka | O | Obręb |
| --- | --- | --- |
| Numer | O | # 223.1 |
| Metoda pozyskania danych | O | P – Pomiar na osnowę i obliczenia w tym GPS |
| Numer zasobu lub KERG | O | DER - 23/2007 |
| Funkcja budynku | F | m – Mieszkalny |
| Miejscowość | O | Jaktorów |
| Ulica | F | Warszawska |
| Numer porządkowy | F | 23 |
| Typ budynku | O | 1 – Ogniodporny |
| Uwagi | F |  |

Gdzie:

- Numer – może być wypełniany jeżeli w procesie zalożenia ewidencji budynków został nadany numer ewidencyjny dla tego budynku; w innym przypadku pole powinni pozostać puste;

- Metoda pozyskania danych – należy szczególną uwagę zwrócić na prawidłowość wypełnienia tego pola z uwagi iż na jego podstawie odbywa standaryzacja danych dla potrzeb formatu SWDE

- Pole „Miejscowość” winno zostać wypełnione pomimo iż wg specyfiki GEO-INFO jest to pole fakultatywne, to dla potzreb tego opracowania wpis nazwy miejscowości należy traktować jako obligatoryjny

- pola „ulica”, „Numer porządkowy”,  winny zostać wypełnione jeżeli jesteśmy w stanie pozyskać wiarygodne informacje na ten temat;

Obiekt: GUPWON - Studzienka przewodu ogólnego

| Systematyka | O | Obręb |
| --- | --- | --- |
| Numer | F |  |
| Metoda pozyskania danych | O | P – Pomiar na osnowę i obliczenia w tym GPS |
| Numer zasobu lub KERG | O | DER - 23/2007 |
| Rzędna Hg H1 | F | 129.32 |
| Rzędna Hd H2 | F |  |
| Data pozyskania danych | F | 2007-03-26 |
| Miejscowość | F | Jaktorów |
| Ulica | F | Warszawska |
| Numer porządkowy | F |  |
| Identyfikator branżowy | F |  |
| Numer szkicu | F |  |
| Uwagi | F |  |

Gdzie:

- Numer – nie wypełniamy, chyba że został założony GESUT i można ten numer pozyskać;

- Metoda pozyskania danych – wypełniamy zgodnie z faktycznym źródłem pozyskania współrzędnych punktu

- Pole „Miejscowość” winno zostać wypełnione pomimo iż wg specyfiki GEO-INFO jest to pole fakultatywne, to dla potrzeb tego opracowania wpis nazwy miejscowości należy traktować jako obligatoryjny

- pola „ulica”, „Numer porządkowy”,  winny zostać wypełnione jeżeli jesteśmy w stanie pozyskać wiarygodne informacje na ten temat;

- pole „Rzędna Hg H1” i „Rzędna Hd H2” wypełniamy danymi pozyskanymi ze szkicu polowego zweryfikowanymi co do zgodności z sytuacją wykazaną na analogowej mapie zasadniczej; jeżeli występuje rozbieżność pomiędzy tymi danymi a analiza mapy wskazuje, że dane na niej zawarte mogą być bardziej aktualne, rzędne wprowadzamy tak jak opisano na mapie; w dzienniku robót fakt tej rozbieżności z materiałem źródłowym służącym do pozyskania  współrzędnych X,Y, H należy odnotować;

- datę pozyskania danych wpisujemy zgodnie z datą na szkicu polowym, a jeżeli brak tej informacji w dokumentach lub wykonujemy digitalizację – datę podajemy bieżącą;

- inne pola fakultatywne pozostawiamy nie wypełnione;

Obiekt: GULWOO - Oś odcinka przewodu podziemnego wodociągowego ogólnego

| Systematyka | O | Obręb |
| --- | --- | --- |
| Numer | F |  |
| Metoda pozyskania danych | O | P – Pomiar na osnowę i obliczenia w tym GPS |
| Numer zasobu lub KERG | O | DER - 23/2007 |
| Status przewodu | F | C - czynny |
| Funkcja przewodu | F | f - Przyłącze funkcyjne |
| Przebieg przewodu | F | P - podziemny |
| Materiał | F | V-PCV |
| Liczba przewodów | F | 1 |
| Obudowa | F |  |
| Data pozyskania danych | F | 2007-03-26 |
| Miejscowość | F | Jaktorów |
| Ulica | F | Warszawska |
| Numer porządkowy | F |  |
| Identyfikator branżowy | F |  |
| Numer szkicu | F |  |
| Uwagi | F |  |

Gdzie:

- Numer – nie wypełniamy, chyba że został założony GESUT i można ten numer pozyskać;

- Metoda pozyskania danych – wypełniamy zgodnie z faktycznym źródłem pozyskania współrzędnych punktu

- Pole „Miejscowość” winno zostać wypełnione pomimo iż wg specyfiki GEO-INFO jest to pole fakultatywne, to dla potrzeb tego opracowania wpis nazwy miejscowości należy traktować jako obligatoryjny

- pola „ulica”, „Numer porządkowy”,  winny zostać wypełnione jeżeli jesteśmy w stanie pozyskać wiarygodne informacje na ten temat;

- pola: „Status przewodu” i „Funkcja przewodu”, „Przebieg przewodu”, „Materiał”, „liczba przewodów”, „Obudowa”, wypełniamy danymi pozyskanymi ze szkicu polowego zweryfikowanymi co do zgodności z sytuacją wykazaną na analogowej mapie zasadniczej; jeżeli występuje rozbieżność pomiędzy tymi danymi a analiza mapy wskazuje, że dane na niej zawarte mogą być bardziej aktualne, wprowadzamy tak jak opisano na mapie; w dzienniku robót fakt tej rozbieżności z materiałem źródłowym służącym do pozyskania  współrzędnych X,Y, H należy odnotować;

- datę pozyskania danych wpisujemy zgodnie z datą na szkicu polowym, a jeżeli brak tej informacji w dokumentach lub wykonujemy digitalizację – datę podajemy bieżącą;

- inne pola fakultatywne pozostawiamy nie wypełnione;

Obiekt:	GOSZZG - ZASIĘG ZASOBU GEODEZYJNEGO

| Systematyka | O | Obręb |
| --- | --- | --- |
| Numer | O | 12 |
| Numer zasobu | O | 113-1/2006 |
| Typ zasobu | O | 10.3 – Szkic polowy uzbrojenia terenu |
| Numer KERG | F | DER. 123/89 |
| Numer zamówienia | F |  |
| Numer szkicu | O | 3327-104-1 |
| Rok zamówienia | O | 1989 |
| Uwagi | F |  |

Gdzie:

a) 	3327	-	104	  - 1

nr JS 	-  godło 1:1000 – nr kolejny szkicu w sekcji

Pod nazwą 3327-104-1.tif szkic winien zostać zapisany jako plik graficzny na dysku

b) 	10.3 – Szkic polowy uzbrojenia terenu

Typ zasobu wg słownika GEO-INFO V

c) oznaczenie O-obligatoryjne wypełnienie pola, F - fakultatywne wypełnienie pola

d) JS – jednostka segregująca (np. sekcja 1:10000 lub Obręb w Gminie)

JS 3327 to sekcja 1:10000 272.243

Ponadto w zakładce PLIKI należy podłączyć do tego zasobu raster (plik graficzny) szkicu  polowego wg lokalizacji na dysku.

Zaleca się aby lokalizacja plików na dysku została wykonana w następujący sposób:

- JS-1

- szkic nr 1

...

- szkic nr N

- JS-2

…

- JS-N

e)zasięg szkicu należy tak określić, aby utrzymany był w postaci wieloboku zawierającego elementy znajdujące się na szkicu,

f) wskazując punkty zasięgu należy minimalizować ilość punktów składających się na zakres,

g) szkice należy numerować 1-N w ramach opracowania zachowując w opisie oryginalny numer szkicu wg roboty z której pochodził. Numery szkiców winny zostać opisane na oryginale szkicu i pod tym samym numerem szkic winien zostać zapisany jako plik dyskowy w formacie TIF/JPG.

Załącznik nr 7

Wykaz dokumentów operatu technicznego:

ZASÓB PRZEJŚCIOWY

- kopia zgłoszenia prac geodezyjnych z wnioskiem o przyjęcie dokumentów do zasobu

- dziennik robót

- płyta CD/DVD z materiałami źródłowymi stanowiącymi podstawę opracowania

- mapy wywiadu branżowego i terenowego w kroju sekcyjnym

- inne materiały w postaci kopii o charakterze dokumentacyjnym nie włączone do zasobu bazowego

ZASÓB BAZOWY

- CD/DVD zawierające skalibrowane rastry map zasadniczych będące przedmiotem opracowania wraz z raportami kalibracji

- CD/DVD zawierające skany w formacie JPG/TIFF szkiców podstawowych

- wydruki raportów z obliczeń w szczególności z zakresu ewidencji gruntów 
i budynków jeżeli obliczenia te były wykonywane poza programem GEO-INFO; 
w przypadku obliczeń w systemie GEO-INFO dołączyć raporty na płycie CD/DVD dokumentujące wykonane obliczenia;

- wydruki raportów z transformacji i przeliczeń obiektów z układu 1965-skażonego lub 
z układów lokalnych;

- CD/DVD zawierające bazę danych mapy numerycznej w formacie eksportu zgodnego ze standardem GEO-INFO dla opracowywanego obszaru;

ZASÓB UŻYTKOWY

- baza danych obiektowej mapy numerycznej w programie GEO-INFO V

- raporty z porównania spójności baz EGB <-> GEO-INFO

- wyplot zredagowanych w skali 1:500 sekcji mapy zasadniczej na papierze

grubości co najmniej 75

- wniosek do Kierownika PODGiK o wyłączenie analogowych sekcji map

zasadniczych, których odpowiednik funkcjonować będą w postaci numerycznej