Załącznik nr 1 do specyfikacji

WARUNKI TECHNICZNE  MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI

DLA

MIASTA GRODZISK MAZOWIECKI

I. DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE.

I.1. Zamawiający.

Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim

ul. Kościuszki 30

05-825 Grodzisk Mazowiecki

I.2. Przedmiot opracowania.

Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali – II ETAP prac obejmujący:

- wykonanie aktualizacji obiektowej, numerycznej mapy ewidencyjnej prowadzonej w programie GEO-INFO o elementy związane m.in. z klasoużytkami,

- uporządkowanie, weryfikacja i modyfikacja istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa  z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454), zwanego dalej Rozporządzeniem (w szczególności w zakresie prawidłowości określenia i oznaczenia klasoużytków gruntowych oraz definicji działek ewidencyjnych),

- założenie ewidencji budynków i lokali

- aktualizacja opisowej bazy danych ewidencyjnych prowadzonej w systemie EGBVWin.,

- uruchomienie spójnego, zintegrowanego  systemu informatycznego obsługującego bazy danych ewidencyjnych (część opisowo-tabelaryczna – EGBVWin oraz część kartograficzna operatu w systemie GEO-INFO 2000),

I.3. System, w którym po modernizacji będzie prowadzona ewidencja gruntów,  budynków  i lokali.

Ewidencja gruntów i budynków będzie prowadzona w spójnym, zintegrowanym systemie składającym się z dwóch komponentów:

- część kartograficzna operatu ewidencji gruntów i budynków – baza danych numerycznej mapy ewidencyjnej – program GEO-INFO V,

- część opisowo-tabelaryczna – program EGB V WIN w.6.02.

I.4. Układ odniesienia przyjęty do wykonania opracowania

Dla całego obszaru opracowania docelowym układem odniesienia winien być układ 2000, dlatego wszystkie obecnie prowadzone bazy danych w układach lokalnych lub 1965 ostatecznie winny zostać przetransformowane do układu 2000.

II. PODSTAWOWE  PRZEPISY  PRAWNE  I  NORMY  TECHNICZNE.

Modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i normami technicznymi, w tym przede wszystkim:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze  zm.).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U nr 84 poz. 911)

- Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z  dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie  rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45,  poz. 453).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 roku w sprawie scalania i podziału nieruchomości (Dz. U. Nr 86,  poz. 736).

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali (t. j. Dz. U. z 2000 r nr 80, poz. 903 ze zm.)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 roku 
w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 243, poz. 2432).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 roku w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz  (Dz. U. Nr 78, poz. 837),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 roku w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu  (Dz. U. Nr 49, poz. 493).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37,  poz. 333).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 roku w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297), w szczególności:

- Instrukcja Techniczna K-1 - Mapa zasadnicza wydana w 1998 roku przez Głównego Geodetę Kraju.

- Instrukcja O- 1/O-2 – Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych

- Instrukcja Techniczna O-3 – Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

- Instrukcja Techniczna G-5 – Ewidencja gruntów i budynków

MATERIAŁY POMOCNICZE:

- Instrukcja eksploatacyjna systemu GEO-INFO 2000

- Instrukcja eksploatacyjna programu EGB V

III. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU, ANALIZA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO.

Podstawowe dane charakteryzujące przedmiotowy obiekt zestawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszych warunków technicznych. Dane odnośnie pozostałych elementów opisano szczegółowo poniżej:

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO.

1. Osnowa pozioma. Osnowę poziomą III klasy na terenie Miasta Grodzisk Mazowiecki wykonano w latach 1981-1985 w układzie Warszawa 75. Na terenie miasta istnieje również osnowa pozioma u układzie lokalnym. Część punktów tej osnowy została przeliczona na układ Warszawa 1975. Osnowę w układzie lokalnym wykorzystano do założenia ewidencji. W 2003 r dokonano przeliczenia współrzędnych punktów osnowy z układu lokalnego na układ 2000. W 2006 r została zmodernizowana osnowa na terenia całego miasta Grodziska Mazowieckiego.

2. Operat ewidencji gruntów i budynków. Podstawę opracowania stanowi operat ewidencji gruntów i budynków KEM.GRO.M-E1/77 przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego w dniu 20.09.1977 r. Mapa ewidencyjna została opracowana w skali 1:500 w układzie lokalnym Miasta Grodzisk Mazowiecki, w kroju sekcyjnym. W operacie ewidencji gruntów i budynków dla części punktów załamania granic działek ewidencyjnych znajdują się współrzędne określone w układzie lokalnym Miasta Grodzisk Mazowiecki. Dla części punktów istnieje możliwość obliczenia współrzędnych punktów granicznych na podstawie dokumentacji znajdującej się z zasobie. W 2003r. założono mapę wektorową zawierającą granice działek ewidencyjnych oraz obrysy budynków a także dokonano integracji wcześniejszych opracowań i przeniesienia danych do systemu GEO-INFO 2000. W ramach kolejnych etapów modernizacji ewidencji informacje zawarte w bazach są uzupełniane. Obecnie mapa w tej postaci jest prowadzona w programie GEO-INFO V i na bieżąco aktualizowana. Część opisowo-tabelaryczna operatu ewidencyjnego jest prowadzona i aktualizowana w programie EGB V Win z rozbudowaną stroną prawną.

3. Operaty jednostkowe. Podziały nieruchomości, rozgraniczenia oraz inne opracowania geodezyjno-prawne, wykonane dla pojedynczych nieruchomości, są kompletowane 
w operatach jednostkowych (jednostką segregującą jest gmina). W zasobie znajduje się około 1500 operatów jednostkowych wykonanych do celów prawnych. Operaty zawierają dane o położeniu punktów granicznych i były podstawą wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów 
i budynków.

4. Mapa zasadnicza. Mapa zasadnicza została opracowana w roku 1969 na podstawie pomiaru bezpośredniego w układzie lokalnym Miasta Grodzisk Mazowiecki w skali 1:1000. 
W roku 1975 opracowano na podstawie materiałów archiwalnych oraz pomiaru uzupełniającego mapę zasadniczą w układzie lokalnym Miasta Grodzisk Mazowiecki w skali 1:500. W operacie założenia mapy zasadniczej znajduje się dokumentacja geodezyjna umożliwiająca naliczenie współrzędnych położenia punktów poszczególnych elementów treści mapy zasadniczej wg stanu na dzień założenia mapy zasadniczej. Dokumenty z aktualizacji mapy zasadniczej po jej założeniu kompletowane są rocznikami i zawierają dokumentację pomiarową dla części treści mapy zasadniczej aktualizowanej od momentu założenia mapy zasadniczej.

IV. ZAKRES PODSTAWOWYCH PRAC ZWIĄZANYCH Z MODERNIZACJĄ EWIDENCJI GRUNTÓW I ZAŁOŻENEM EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI

- Zgłoszenie pracy geodezyjnej oraz analiza istniejącej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej udostępnionej do wykorzystania przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Grodzisku Mazowieckim.

- Skanowanie, kalibracja i wpasowanie rastrów w układ Warszawa 75, map ewidencyjnych i map zasadniczych z terenu objętego opracowaniem (w przypadku utraty aktualności rastrów zgromadzonych w zasobie PODGiK).

- Uporządkowanie, weryfikacja oraz dostosowanie danych ewidencji gruntów i budynków do przepisów Rozporządzenia (w szczególności w zakresie jednoznaczności i poprawności określenia definicji klasoużytków gruntowych).

- Przeprowadzenie badań hipotecznych dla całego terenu objętego modernizacją. W przypadku działek ewidencyjnych posiadających więcej niż jedną hipoteczną działkę rozliczeniową - określenie współrzędnych punktów granicznych dotychczasowych hipotecznych działek rozliczeniowych w celu utworzenia w ich miejsce działek ewidencyjnych, zgodnych z definicją określoną w § 9 Rozporządzenia.

- W przypadku, gdy budynek znajduje się na kilku działkach, ale położonych w różnych obrębach, należy po zasięgnięciu opinii właściwego miejscowo organu do spraw zagospodarowania przestrzennego oraz właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej skorygować przebieg granic obrębów po granicach działek ewidencyjnych tak, aby budynek był w jednym obrębie i przygotować odpowiednią dokumentację geodezyjno-prawną umożliwiającą dokonanie zmian z operacie ewidencji gruntów i budynków.

- Pozyskanie danych o budynkach i lokalach winno zostać wykonane w oparciu 
o przeprowadzony w terenie wywiad, a w uzasadnionych przypadkach o wyniki pomiarów uzupełniających, niezbędnych dla prawidłowego określenia parametrów technicznych budynków i lokali.

- Aktualizacja mapy ewidencji gruntów i budynków o treści zgodnej z § 28 Rozporządzenia w formie numerycznej w programie zgodnym ze standardem GEO-INFO V.

- Weryfikacja danych w zakresie nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości, granic i numerów obwodów spisowych oraz granic rejonów statystycznych, kategorii 
i numerów dróg publicznych.

- Przeprowadzenie aktualizacji części opisowej ewidencji gruntów o dane pozyskane 
w trakcie niniejszego opracowania wraz z przygotowaniem dokumentacji z dokonanych zmian.

- Kontrola prawidłowości, spójności i zgodności danych zawartych w części opisowej 
i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków.

- Przygotowanie projektu operatu opisowo – kartograficznego zgodnie ze standardem określonym instrukcją G-5.

- Ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym informacji Starosty o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu, przeprowadzenie wyłożenia, zebranie uwag i zastrzeżeń do projektu operatu oraz udział w rozstrzygnięciu o ich przyjęciu lub odrzuceniu..

- Sporządzenie szczegółowego sprawozdania technicznego oraz skompletowanie dokumentacji przekazywanej Zamawiającemu oraz PODGiK.

- Przekazanie danych w formacie umożliwiającym wykonanie aktualizacji operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali.

- Przygotowanie zawiadomień o dokonanych zmianach dla organów  administracji podatkowej i ksiąg wieczystych.

V.OPIS TREŚCI OBIEKTOWEJ MAPY EWIDENCYJNEJ.

Treść numerycznej mapy ewidencyjnej.

- Osnowa

- Punkty ewidencyjne

- Działki

- Budynki

- Klasoużytki

- Struktury

- granica rejonu statystycznego,

- granica obwodu spisowego,

- Granice

- Linie

- granica gminy – oparta o punkty załamania granic działek ewidencyjnych,

- granica powiatu – oparta o punkty załamania granic działek ewidencyjnych,

- linie zasięgu KW lub ZD

- linia zmiany kondygnacji

- Teksty.

- Nazwy ulic, aleji, placów, uroczysk, cieków, zbiorników wodnych i innych obiektów fizjograficznych,

- Numery KW, Zd

- Numery porządkowe nieruchomości

- Numery dróg

- opisy zewnętrzne arkusza ewidencyjnego i obrębu, gminy, powiatu - teksty i linie

Wszystkie ww. elementy treści mapy ewidencji gruntów budynków zostały wprowadzone wcześniej do bazy mapy numerycznej prowadzonej w systemie GEO-INFO 2000 i na bieżąco są aktualizowane dokumentami geod.-kart. przyjętymi do zasobu. Dla tych obszarów, gdzie treść mapy ewidencyjnej jest niepełna, konieczne jest pozyskanie brakujących danych z materiałów PZGiK, a w uzasadnionych przypadkach winna zostać przeprowadzona weryfikacja terenowa tych danych, określająca dodatkowe parametry definiowanych obiektów, które pozwolą na zaktualizowanie obecnej numerycznej bazy danych w tym zakresie.

VI. TECHNOLOGIA WYKONANIA MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI

Wykonawca prac jest zobowiązany do prowadzenia Dziennika Robót, w którym zostaną zawarte informacje dotyczące: przebiegu prac, uwag i zaleceń kontroli wewnętrznej 
i zewnętrznej oraz  ustalenia ze Zleceniodawcą poczynione przy realizacji zlecenia.

1.

Wykonawca prac przeprowadzi analizę dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie możliwości i celowości ich wykorzystania 
w przedmiotowym opracowaniu. Analiza będzie obejmować materiały wykazane 
w dokumencie przygotowanym przez PODGiK na podstawie § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i  Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 roku w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i  kartograficznych, ewidencjonowania systemów zabezpieczających przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz. Raport z analizy będzie zawierał co najmniej następujące informacje dotyczące każdego źródła danych:

- nazwę rodzaju dokumentu – np. operat techniczny,

- numer dokumentu – np. numer KEM,

- kwalifikacja Wykonawcy – np. wykorzystano/nie wykorzystano,

- uwagi – np. sposób wykorzystania lub przyczyna odrzucenia dokumentu, analiza nieścisłości zawartych w dokumencie lub braku spójności z innymi dokumentami włączonymi do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, inne.

2.

Wykonawca wykorzysta do opracowania istniejące w PODGiK rastry map, jeżeli nie utraciły one aktualności w zakresie treści ewidencyjnej z terenu będącego przedmiotem opracowania. W przypadku konieczności wykonania nowych rastrów map, należy:

- z uwagi na konieczność wyeliminowania deformacji mapy w procesie skanowania, skanowanie wykonać na skanerze płaskim lub na skanerach o innej konstrukcji, pod warunkiem osiągnięcia parametrów opisanych w punkcie 3),

- dla rastrów skanowanych map, przyjętych do opracowania, ustala się następujące parametry techniczne:

- raster czarno-biały,

- rozdzielczość co najmniej 300 dpi.

3.

Wykonawca prac dla nowych rastrów map wykona kalibrację oraz przetransformuje je do właściwego dla obszaru opracowania układu odniesień przestrzennych -  Warszawa 75 zgodnie z następującymi zasadami.

- minimalną ilość punktów kalibracji określa się na 10 punktów, równomiernie rozłożonych na opracowywanym obszarze,

- średni błąd kalibracji rastra (wielomianowej lub metodą Helmerta) nie może przekroczyć 0.15 mm w skali mapy. W przeciwnym wypadku – arkusz mapy nie może być wykorzystany do opracowania bazy danych i należy przeprowadzić jego ponowne skanowanie.

4.

- Dla obszaru opracowania Wykonawca winien przeprowadzić wizję w terenie pod kątem prawidłowości określenia rodzaju i zasięgu klasoużytków gruntowych:

- - w szczególności ma to dotyczyć użytków innych niż grunty zabudowane

- i zurbanizowane które już zostały ujawnione w części opisowej;

- - pozostałych klasoużytków gruntowych dla terenów, gdzie do tej pory nie zostały opracowane te elementy, lub były pozyskane z opracowań dla ARIMR.

- Ponadto w ramach wywiadu terenowego należy przeprowadzić analizę prawidłowości oznaczenia budynków i budowli stanowiących element treści mapy ewidencji gruntów i budynków. W przypadku nowych klasoużytków gruntowych oraz nowych budynków nieujawnionych dotychczas na mapach, należy dokonać ich pomiaru oraz sporządzić odpowiednią dokumentację geodezyjno-kartograficzną umożliwiającą dokonanie zmian 
w operacie ewidencji gruntów i budynków. Dla budynków wykazanych na obecnych mapach analogowych i numerycznych należy przeprowadzić analizę poprawności ich określenia oraz zgodności ich parametrów z danymi, które zostały przyjęte do zasobu..

- Wynikiem tych prac winna być także mapa uzupełniająca przedstawiająca wyniki przeprowadzonego wywiadu terenowego, zarówno w odniesieniu do budynków jak 
i klasoużytków gruntowych.

5.

Wykonawca prac zbada Księgi Wieczyste dla całego terenu objętego pracami modernizacyjnymi. Z wykonanych badań sporządzi protokóły zawierające informacje z działów I – III oraz kopie bądź odrysy map (planów) znajdujących się w tych księgach, na podstawie których będzie istniała możliwość określenia granic hipotecznych nieruchomości.

W przypadku działek ewidencyjnych uregulowanych w więcej niż jednej Księdze Wieczystej lub Zbiorze Dokumentów (czyli działek zawierających więcej niż jedną hipoteczną działkę rozliczeniową), jeżeli nie nastąpiło sprostowanie działu I KW, Wykonawca prac na podstawie dokumentacji znajdującej się w operacie odnowienia ewidencji gruntów i budynków oraz w oparciu o dane z map i planów hipotecznych określi granice działek rozliczeniowych - w celu utworzenia w ich miejsce działek ewidencyjnych zgodnych z definicją określoną w §9 Rozporządzenia. Zasadność wydzielenia działek rozliczeniowych Wykonawca każdorazowo uzgodni z Zamawiającym. Nowopowstałe działki będą numerowane zgodnie z zasadą określoną w § 9 ust. 5 Rozporządzenia. Wyniki ustaleń stanów prawnych nieruchomości przedstawi na mapie przeglądowej stanów prawnych (wprowadzi do bazy mapy numerycznej).

6.

Dane pozyskane przez Wykonawcę w trakcie realizacji prac określonych w punktach 3÷5 Warunków Technicznych, będą podstawą aktualizacji bazy danych obiektowej mapy numerycznej  prowadzonej w systemie GEO-INFO V, w układzie odniesienia Warszawa75.

W trakcie prac związanych z aktualizacją obiektowej bazy mapy numerycznej należy przeprowadzić także analizę i aktualizację wpisów w poszczególnych polach rekordów bazy danych w systemie GEO-INFO dla niżej wymienionych obiektów:

| Tablica | Pola obligatoryjne | Pola fakultatywne | Uwagi, zalecenia |
| --- | --- | --- | --- |
| Osnowa pozioma | Kod |  |  |
|  | Dotychczasowy_numer |  |  |
|  | Numer_operatu |  |  |
|  | X_w_ukł_bieżącym |  |  |
|  | Y_w_ukł_bieżącym |  |  |
|  |  | H_w_ukł_bieżącym |  |
|  |  | X_w_ukł_pomocniczym |  |
|  |  | Y_w_ukł_pomocniczym |  |
|  |  | H_w_ukł_pomocniczym |  |
|  | Metoda_pozysk_danych |  |  |
|  | Inf_o_współrzędnych |  |  |
|  |  | Numer_głowicy_znaku |  |
|  | Typ_stabilizacji |  |  |
|  | Sposób_wyznaczenia |  |  |
|  |  | Dokładność_wyznacz |  |
|  | Opis_topograficzny |  |  |
|  |  | Nazwa_punktu |  |
|  | Miejscowość |  |  |
|  | Ulica |  |  |
| Punkty_ewidencyjne pozioma | Kod |  |  |
|  | Dotychczasowy_numer |  |  |
|  | Numer_operatu |  |  |
|  | X_w_ukł_bieżącym |  |  |
|  | Y_w_ukł_bieżącym |  |  |
|  | Metoda_pozysk_danych |  |  |
|  | Inf_o_współrzędnych |  |  |
|  | Miejscowość |  |  |
|  |  | Ulica |  |
| Działki | Kod |  |  |
|  | Nowy_numer |  |  |
|  |  | Dotychczasowy numer |  |
|  | Numer_operatu |  |  |
|  | Pow_z_ewidencji |  |  |
|  | Metoda_pozysk_danych |  |  |
|  | Miejscowość |  |  |
|  | Ulica |  |  |
|  |  | Nr_porządkowy |  |
|  |  | Uwagi |  |
| Klasoużytki | Kod |  |  |
|  | Numer_operatu |  |  |
|  | Pow_ewidencyjna |  |  |
|  | Metoda_pozysk_danych |  |  |
|  | Klasa |  |  |
|  | Uzytek |  |  |
|  | Miejscowość |  |  |
|  |  | Ulica |  |

| Tablica | Pola obligatoryjne | Pola fakultatywne | Uwagi, zalecenia |
| --- | --- | --- | --- |
| Budynki | Kod |  |  |
|  | Nowy_numer |  |  |
|  | Numer_operatu |  |  |
|  |  | Pow_ewidencyjna |  |
|  | Metoda_pozysk_danych |  |  |
|  | Funkcja_budynku |  |  |
|  | Liczba_kondygnacji |  |  |
|  | Typ_budynku |  |  |
|  | Miejscowość |  |  |
|  | Ulica |  |  |
|  |  | Nr_porządkowy |  |

Pola „obligatoryjne” muszą być wypełnione niezależnie od oznaczenia w programie natomiast pola „fakultatywne” należy wypełnić jeśli dysponujemy odpowiednimi, zweryfikowanymi danymi. Dodatkowo dla wszystkich punktów osnowy dla których istnieją 
w zasobie geodezyjnym opisy topograficzne, należy je zeskanować i dołączyć tak przygotowane rastry jako DOKUMENTY, do poszczególnych rekordów bazy danych. Zeskanowane opisy topograficzne winny zostać zapisane na dysku i płycie CD-R 
w wyodrębnionym podkatalogu. Punkty osnowy posiadające określone współrzędne w dwóch układach winny mieć obowiązkowo wypełnione odpowiednie pola zarówno w układzie bieżącym jak i pomocniczym.

7.

Wykonawca prac przeprowadzi szczegółową kontrolę prawidłowości, spójności 
i zgodności numerów i powierzchni działek ewidencyjnych oraz klasoużytków zawartych 
w bazie danych mapy numerycznej z danymi określonymi w Rejestrze Gruntów prowadzonym w programie EGB V.

Ewentualne błędy i nieścisłości zidentyfikowane w trakcie porównania (np. podwójna numeracja działek, niezgodności numeracji w części opisowo-tabelarycznej i kartograficznej) będą niezwłocznie wyjaśnione z organem prowadzącym ewidencje gruntów i budynków, a oczywiste pomyłki będą sprostowane. Wszystkie wyjaśnienia i sprostowania będą miały formę pisemnego protokołu, a sposób korekty błędów należy każdorazowo uzgodnić z organem prowadzącym ewidencję gruntów i budynków.

Porównanie winno być wykonane przy wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania 
lub interfejsów, a w przypadku ich braku winno zostać opracowane w formie tabel dla każdego obrębu. W tabeli muszę znaleźć się co najmniej następujące kolumny:

- numer działki  ewidencyjnej – GEO-INFO,

- powierzchnia (matematyczna) działki ewidencyjnej – GEO-INFO,

- oznaczenia klasoużytków w działce  ewidencyjnej – GEO-INFO,

- rozliczona powierzchnia klasoużytków działki ewidencyjnej – GEO-INFO,

- numer działki ewidencyjnej – EGB V,

- powierzchnia działki ewidencyjnej – EGB V,

- oznaczenia klasoużytków w działce  ewidencyjnej – EGBV,

- rozliczona powierzchnia klasoużytków działki ewidencyjnej – EGBV,

- obliczenie odchyłki dopuszczalnej,

- obliczenie odchyłki faktycznej,

- uwagi - w przypadku przekroczenia odchyłki dopuszczalnej  – opis przyczyn powstania rozbieżności, oraz opis sposobu ich wyjaśnienia.

W przypadku odchyłek przekraczających wartości dopuszczalne Wykonawca prac dokona odpowiednich wyjaśnień i wpisów w dzienniku robót i sprawozdaniu technicznym.

8.

Geometryczna baza obiektowej mapy numerycznej po wykonanej aktualizacji musi wykazywać następujące cechy:

- działki i klasoużytki muszą być poprawne pod względem topologicznym, tzn. systemowe kontrole powierzchniowe i geometryczne nie mogą wykazywać błędów

- powierzchnia działek i klasoużytków w obrębie musi być identyczna.

9.

1.Budynki i budowle - punkty załamania i granice – w przypadku konieczności wykonania nowych rastrów map lub w przypadku, gdy budynki lub budowle zostały wykazane na istniejącej mapie zasadniczej, a brak jest źródłowych materiałów geodezyjno-kartograficznych, zaleca się wykonanie wektoryzacji zeskanowanych i skalibrowanych obrazów rastrowych map zasadniczych oraz utworzenie odpowiednich obiektów. W takich przypadkach digitalizowane punkty narożne budynków lub ewidencjonowanych budowli - jeśli nie są oddalone ponad 0.3 mm w skali mapy od linii granicy działki, należy umiejscowić na granicy działki ewidencyjnej, na której usytuowany jest budynek.

2. Kontury klasyfikacyjne i użytki - punkty załamania i granice - wektoryzacja zeskanowanych 
i skalibrowanych obrazów rastrowych map ewidencyjnych oraz utworzenie dla konturów 
i użytków nowych obiektów. Punkty załamań konturów klasyfikacyjnych lub użytków gruntowych powinny być położone na granicy działki ewidencyjnej, o ile tak wynika z rysunku mapy ewidencyjnej. Jeśli działki ulegały podziałom - punkty granic konturów lub użytków oddalone mniej niż 0.3 mm w skali mapy, należy dociągnąć do linii lub punktów granicznych działek ewidencyjnych.

Wykonawca zaktualizuje użytki gruntowe. W zakresie gruntów zabudowanych 
i zurbanizowanych należy wykorzystać również dane zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, planie urządzania lasu, decyzjach o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i leśnej, dane z części opisowej EGB oraz wyniki kontroli terenowej na gruncie.

Wykonawca winien także porównać powierzchnię konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych w działkach ewidencyjnych, pomiędzy  zaktualizowaną bazą danych mapy numerycznej, a aktualnym Rejestrem Gruntów oraz winien określić dopuszczalną i faktyczną odchyłkę dla poszczególnych działek ewidencyjnych wchodzących w zakres opracowania..

3. Rejony statystyczne i obwody spisowe - dane dotyczące granic obwodów spisowych i ich oznaczeń, a także granice rejonów statystycznych i ich oznaczenia należy pozyskać poprzez uzgodnienie z właściwego terytorialnie Urzędu Statystycznego (w przypadku braku takich danych w PODGiK). Numerami rejonów statystycznych należy uzupełnić również bazę danych opisowych.

4. Atrybuty opisowe obiektów oraz teksty - dane opisowo-informacyjne będące treścią mapy ewidencyjnej - należy przyjąć z operatu ewidencyjnego oraz z mapy zasadniczej lub uzgodnień z właściwymi organami. Dane dotyczące aktualnej kategorii i numeracji dróg należy pozyskać z właściwego terytorialnie zarządu dróg publicznych (numery dróg wpisać również do bazy danych opisowych). W przypadkach rozbieżności w nazwach ulic i placów lub numeracji porządkowej nieruchomości należy dokonać uzgodnień z właściwą komórką Urzędu Miasta. Zaleca się aby Wykonawca przeprowadził kontrole dostępne systemowo potwierdzające poprawność wykonanych prac.

5. Wykonawca prac wykona także redakcję bazy danych numerycznej mapy ewidencyjnej zarówno w kroju obrębowym dla arkusza prostego jak i skręconego oraz w kroju sekcyjnym dla skali odpowiadającej obecnie prowadzonym mapom analogowym. Redakcja winna obejmować wszystkie elementy stanowiące treść mapy ewidencyjnej w danej skali. Przed ostatecznym wydrukiem mapy ewidencji gruntów i budynków oraz nakładki E na materiale przeźroczystym, Wykonawca sporządzi na papierze wydruki kontrolne mapy ewidencji gruntów i budynków oraz nakładki E - w celu dokonania kontroli makroskopowej z materiałami źródłowymi oraz kontroli prawidłowości wykonania redakcji mapy. Wykonawca ustali z PODGiK które nakładki Należy wydrukować, a które tylko uzupełnić danymi z modernizacji.

10.

Dla zaktualizowanych danych ewidencyjnych Wykonawca dokona analizy prawidłowości, jednolitości i spójności danych poprzez zesłownikowanie oraz zbadanie wzajemnych logicznych powiązań danych zawartych w Rejestrze Gruntów – dotyczy to danych przedmiotowych i podmiotowych. Po konfrontacji z materiałami źródłowymi, 
w szczególności dokumentami będącymi podstawą do wprowadzania zmian do ewidencji gruntów i budynków. Wykonawca poprawi oczywiste pomyłki i nieścisłości w imionach, udziałach we współwłasności, adresach itp. Wszelkie zmiany dotyczące zarówno podmiotu jak i przedmiotu ewidencji gruntów i budynków należy wprowadzać do bazy (otrzymanej z organu prowadzącego ewidencję gruntów) w ‘trybie zmian’ w programie EGBV (w aktualnej wersji).

Zbiory zaktualizowane w programie EGB-V będą posiadać strukturę i formę określoną 
w Rozporządzeniu i aktualnie obowiązujących przepisach wykonawczych.

11.

# ZAŁOŻENIE EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI

Pojęcia wstępne:

Zakres przedmiotowy i podmiotowy ewidencji budynków i lokali obejmuje określenie:

- budynków - ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych,

- właściciela - w przypadku kiedy budynek lub jego część stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Dotyczy to w szczególności budynków:

- wzniesionych na gruncie Skarbu Państwa lub gminy przez użytkownika wieczystego,

- znajdujących się na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy i pozostających tam w dniu 01.11.1991 roku w zarządzie osób prawnych innych niż Skarb Państwa,

- wchodzących w skład nieruchomości przekazanych Państwu przez rolnika na podstawie ustawy z dnia 29.05.1974 r. o przekazaniu gospodarstw rolnych na własność Państwa za rentę i spłaty pieniężne.

Ewidencji podlegają także lokale.

Lokalem w rozumieniu rozporządzenia o ewidencji gruntów i budynków jest lokal określony w przepisach o własności lokali.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali samodzielnym lokalem mieszkalnym jest:

wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku, izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, który wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służy zaspokojeniu ludzkich potrzeb mieszkaniowych

Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali (ustalonych na podstawie zaświadczenia organu ds. budownictwa), wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.

Przez kondygnację nadziemną należy rozumieć każdą kondygnację, której strop znajduje się 1,4 m i wyżej ponad poziomem terenu.

Ewidencją nie będą objęte budynki i lokale:

- położone na terenach zamkniętych, o których mowa w art. 2, pkt. 9 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.07.2001r. w sprawie wykazywania 
w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych( Dz. U. Nr 84, poz. 911)

Prace terenowe związane z założeniem ewidencji budynków i lokali

Na podstawie dostępnej dokumentacji budowy, dokumentacji gromadzonej 
w organach administracji architektoniczno – budowlanej, informacji uzyskanych od osób zainteresowanych oraz bezpośrednich oględzin należy wypełnić arkusze danych ewidencyjnych do zbioru Kartotek Budynków i Lokali. Wobec prawdopodobieństwa wystąpienia braku dokumentacji technicznej budowy, szczególny nacisk należy położyć na uzyskanie informacji bezpośrednio od właściciela lub użytkownika oraz 
w wyniku bezpośrednich oględzin budynku. Dane o budynkach i lokalach zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, Zarząd Budynków Mieszkalnych, wspólnoty mieszkaniowe itp. należy uzyskać bezpośrednio od tych instytucji.

Arkusze danych ewidencyjnych budynków i lokali należy wypełnić w sposób zgodny z podanymi w niej oznaczeniami. Przykładowe wzorce arkuszy danych ewidencyjnych budynków i lokali oraz wymagany zakres danych przedstawiono 
w załączniku 5 i 6 do niniejszych warunków technicznych.

Część opisowo-tabelaryczna arkusza danych ewidencyjnych budynku:

- Nr kolejny arkusza ewidencyjnego danych budynku w danym obrębie,

- Województwo

- Powiat

- Jednostka ewidencyjna - nazwę gminy,

- Obręb ewidencyjny- nazwę obrębu

- Arkusz ewidencyjny – nr arkusza ewidencyjnego,

- Nr działki - nr ewidencyjny działki,

- Dane adresowe nieruchomości – nazwa ulicy i nr porządkowy

- Nr ewidencyjny budynku – nr kolejny budynku w obrębie,

- Identyfikator budynku – przyjmuje się zgodnie z III wariantem numeracji wg instrukcji G-5, jako

- WWPPGG_RXXXXNr_BUD

- przy czym:

- WW 	– kod województwa

- PP 	– kod powiatu w województwie

- GG 	– kod gminy w powiecie

- R 	– jedna z cyfr: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9  określająca typ gminy

- XXXX – numer ewidencyjny obrębu w jednostce ewidencyjnej, określony

- za pomocą liczb całkowitych mieszczących się w przedziale od 0001 do 9999

- Nr	 – numer budynku w postaci liczby naturalnej

- BUD	 –wyróżnik literowy budynku w identyfikatorze

- Przykład: 	026401_1.0001.123_BUD 	Maksymalna liczba znaków -35

- Adres budynku - nazwa ulicy w pełnym brzmieniu, zgodnym z operatem nazewnictwa ulic, wraz z nr porządkowym budynku zgodnym z operatem numeracji nieruchomości,

- Rodzaj i funkcja budynku (wg podziału rodzajowego i zasad klasyfikacji środków trwałych wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 30.12.1999r. 
w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317) - należy wpisać kod 3 lub 4 znakowy.

- Podstawa prawna oznaczenia nieruchomości budynkowej - należy wpisać numer księgi wieczystej nieruchomości lub w przypadku posiadania przez właściciela innego dokumentu (postanowienie sądu, decyzja, itp.), nazwę tego dokumentu, jego numer 
i datę z jaką został wydany.

- Powierzchnia zabudowy w m2 - należy wpisać pole powierzchni figury geometrycznej, wyznaczonej przez rzut prostokątny na płaszczyznę poziomą zewnętrznych płaszczyzn ścian kondygnacji przyziemnej budynku. W przypadku, gdy ściany kondygnacji nadziemnej wystają poza zewnętrzne kontury ścian kondygnacji przyziemnej, do obliczenia powierzchni zabudowy przyjmuje się zewnętrzne kontury ścian kondygnacji nadziemnej.

- Rok zakończenia budowy lub ostatniej modernizacji - dane te należy wpisać na podstawie udostępnionej przez właściciela dokumentacji budowy, uzyskanych od niego informacji lub w przypadku, kiedy dokładny termin nie jest możliwy do ustalenia, należy wpisać termin przybliżony, ustalony na podstawie oględzin.

- Oznaczenie rejestru zabytków – nr rejestru obiektów zabytkowych

- Liczba kondygnacji nadziemnych - należy wpisać liczbę tych kondygnacji przyjmując, że:

- pełna kondygnacja, jest to każde nadziemne piętro budynku o wysokości co najmniej 2,20 m, liczonej w świetle między stropami,

- kondygnacja, o średniej wysokości od 1,4 m do 2,20 m, powierzchnia zaliczana jest w 50%,

- kondygnacja, o średniej wysokości mniejszej niż 1,4 m, powierzchni nie wykazuje się.

- kondygnacja nadziemna, jest to każda kondygnacja której strop znajduje się 1,4 m 
i wyżej ponad poziomem terenu.

- Informacja o materiale, z którego zbudowane są zewnętrzne ściany budynku

- Liczba lokali stanowiących odrębne nieruchomości lokalowe i lokali innych

- Powierzchnia użytkowa odrębnych nieruchomości lokalowych i lokali innych w m2

- Suma powierzchnia użytkowej pomieszczeń przynależnych w m2

- Suma powierzchnia użytkowej pomieszczeń wspólnych w m2

- Źródło danych o parametrach technicznych budynku – informacja na podstawie jakich dokumentów zebrano lub ustalono podstawowe cechy obiektu budowlanego

- Data ustalenia wartości, wartość budynku oraz cel wyceny i źródło danych na podstawie, którego informacje te zostały pozyskane

- Inne uwagi odnoszące się do opisywanego budynku m.in.:

- nazwa właściciela/użytkownika wieczystego (nazwisko, imiona, imiona rodziców lub pełna nazwa osoby prawnej, udział we współwłasności budynku, adres, PESEL lub REGON) 
w przypadku gdy jest to inny właściciel niż w odniesieniu do gruntu z ułamkowym udziałem we współwłasności;

- inne informacje charakteryzujące budynek wcześniej niewymienione

Identyfikatory budynków ujawnionych w bazie danych opisowych przed kompleksowym założeniem ewidencji budynków i lokali należy ujednolicić i przyjąć zgodnie z rodzajem opisanym w p. 10.

Część opisowo-tabelaryczna arkusza danych ewidencyjnych lokalu:

1. Nr kolejny arkusza ewidencyjnego danych lokalu w danym obrębie,

2. Województwo.

3. Powiat

4. Jednostka ewidencyjna - nazwa gminy,

5. Obręb ewidencyjny – nr i nazwa obrębu,

6. Nr arkusza ewidencyjnego

7. Nr działki ewidencyjnej

8. Dane adresowe nieruchomości – nazwa ulicy i nr porządkowy

9. Nr ewidencyjny budynku,

10. Nr ewidencyjny lokalu – nr kolejny lokalu w obrębie,

- 11. Identyfikator lokalu - przyjmuje się zgodnie z ust. 23-24 załącznika nr 1 do rozporządzenia przyjmuje postać wg następującej zasady

- WWPPGG_RXXXXNr_BUD.Nr_LOK

- przy czym:

- WW 	– kod województwa

- PP 	– kod powiatu w województwie

- GG 	– kod gminy w powiecie

- R 	– jedna z cyfr: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9  określająca typ gminy

- XXXX – numer ewidencyjny obrębu w jednostce ewidencyjnej, określony

- za pomocą liczb całkowitych mieszczących się w przedziale od 0001 do 9999

- Nr_BUD – kod budynku w obrębie

- Nr	 –numer kolejny lokalu w budynku

- LOK	 –wyróżnik literowy lokalu w identyfikatorze

- Przykład: 	026401_1.0001.123_BUD.12_LOK	 Maksymalna liczba znaków -40

12. Nr adresowy lokalu - nr porządkowy lokalu w danym budynku,

13.Wyróznik rodzaju lokalu – odrębna nieruchomość lokalowa lub inny lokal niewyodrębniony

14. Podstawa prawna - Nr LokKW, inny tytuł prawny - należy wpisać numer lokalowej księgi wieczystej lub w przypadku posiadania przez właściciela innego dokumentu (postanowienie sądu, decyzja, itp.), nazwę tego dokumentu, jego numer i datę z jaką został wydany.

15. Funkcja lokalu – lokal mieszkalny lub niemieszkalny

16 Powierzchnia użytkowa lokalu w m2

17. Liczba izb w lokalu

18. Położenie lokalu – informacja o nr kondygnacji na której lokal jest położony

19. Źródło danych o parametrach technicznych lokalu – informacja na podstawie jakich  dokumentów zebrano lub ustalono podstawowe cechy lokalu

20. Właściciel/ użytkownik/ lokator - nazwisko, imiona, imiona rodziców lub pełna nazwa    osoby prawnej będącej aktualnie właścicielem lub inną osobą władającą lokalem. 
W przypadku np. współwłasności  należy wpisać wszystkich współwłaścicieli, jeżeli jest to możliwe z ułamkowym udziałem we współwłasności danego lokalu, ich adres zamieszkania jeżeli jest inny niż adres budynku, dane PESEL lub REGON,

- Informacja o pomieszczeniach przynależnych związanych z danym lokalem tj.: liczba, rodzaj i pow. użytkowa w m2 z dokładnością do 0,1 m2

- Informacje związane z wartością lokalu: data ustalenia, wartość, cel wyceny oraz informacja o źródle danych na podstawie którego informacje te zostały pozyskane.

- Inne uwagi odnoszące się do opisywanego lokalu wcześniej niewymienione

Wszystkie  wykonane arkusze danych ewidencyjnych budynków i lokali muszą być opatrzone datą sporządzenia  i nazwiskiem osoby sporządzającej (spisującej).

Prace kameralne związane z założeniem ewidencji budynków i lokali

Dane z arkuszy danych ewidencyjnych budynków lub lokali należy wprowadzić do systemu informatycznego EGBVWIN, realizującego komputerową obsługę danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie treści obligatoryjnej, przewidzianej 
w rozporządzeniu o ewidencji gruntów i budynków. Jako dodatkowe źródła informacji należy wykorzystać:

- Kartoteki osobowe mieszkańców, prowadzone przez organy gmin.

- System PESEL, prowadzony przez Rządowe Centrum Informatyczne.

- Krajowy Rejestr Urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny.

- Rejestr osób prawnych, prowadzony przez Sądy Rejestrowe.

- Wykaz obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków, prowadzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Dowody osobiste właścicieli.

- Inne dokumenty urzędowe, powołujące się na rejestry wymienione w punktach 1-6.

- Arkusze danych ewidencyjnych budynków i lokali w budynkach należy uporządkować według ulic (alfabetycznie) i numerów porządkowych nieruchomości

Tak uporządkowane arkusze danych ewidencyjnych budynków i lokali, należy uzupełnić o stronę tytułową oraz spis zawartości i trwale zbroszurować.

- Wobec prawdopodobieństwa wystąpienia braku dokumentacji budowlanej, szczególny nacisk należy położyć na uzyskanie informacji bezpośrednio od właściciela lub użytkownika oraz wyniki bezpośrednich oględzin i pomiaru budynku lub lokalu.

- Mapę ewidencyjną należy uzupełnić o numery ewidencyjne budynków.

- Dla celów kontroli i odbioru, należy przedstawić:

- Bazę mapy numerycznej

- Bazę ewidencji gruntów, budynków i lokali

- Roboczy egzemplarz mapy ewidencyjnej jako wydruk barwny na papierze.

- Arkusze danych ewidencyjnych budynków i lokali

- Rejestry gruntów, budynków i lokali.

12.

Wykonawca prac sporządzi projekt operatu opisowo-kartograficznego.

Projekt operatu będzie się składał z następujących części:

- komputerowych wydruków podstawowych raportów, które obrazują dane ewidencyjne w momencie modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali, sporządzonych dla każdego obrębu,

- wydruki zredagowanej mapy ewidencyjnej w skali 1:1000 dla każdego obrębu, w kroju obrębowym (arkuszowym).

13.

Wyłożenie projektu operatu oraz zatwierdzenie projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali  należy wykonać zgodnie z art. 24 a ust. 4 do 11 ustawy oraz odpowiednio z §§ 40, 41, 42 i 43 Rozporządzenia, przy uwzględnieniu odpowiednich zapisów Instrukcji technicznej G-5 (dotyczy w szczególności wzorów dokumentów i formularzy).

Projekt operatu będzie wyłożony do wglądu zainteresowanych osób, jednostek organizacyjnych i organów w siedzibie Starostwa Powiatowego Grodzisku Mazowieckim przez okres 15 dni roboczych.

Wykonawca na własny koszt dokona ogłoszenia w prasie o zasięgu krajowym informacji o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo kartograficznego.

Zawiadomienie o wyłożeniu powinno zawierać informację o:

- przedmiocie modernizacji ewidencji,

- miejscu i terminie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego,

- możliwości zapoznania się z odpowiednimi danymi ewidencyjnymi ujawnionymi w opracowanym projekcie operatu i zgłoszenia do nich uwag i zastrzeżeń,

- dokumentowaniu czynności wyłożenia projektu operatu w formie protokołu oraz pouczenie, że niestawienie się w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do kontynuowania postępowania w sprawie założenia ewidencji gruntów i budynków.

Z czynności wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego Wykonawca sporządzi protokół - zgodnie z art. 24 a ust 7 ustawy i § 41 Rozporządzenia.

Fakt zapoznania się zainteresowanych z operatem opisowo-kartograficznym winien być dokumentowany adnotacją wg wzoru:

„Z danymi rejestru gruntów/budynków/lokali zapoznałem się 
w dniu …………………….Nie wnoszę do nich uwag i zastrzeżeń /wnoszę uwagi 
i zastrzeżenia wyszczególnione w odrębnym wykazie pod pozycją: ……. „

Niestawienie się przedstawicieli podmiotów ewidencyjnych, osób, jednostek i organów w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu o wyłożeniu operatu opisowo-kartograficznego dokumentuje się adnotacją wg wzoru:

„Przedstawiciel podmiotu ewidencyjnego nie stawił się  w terminie 
i miejscu wyłożenia operatu opisowo-kartograficznego.”

W przypadku wniesienia uwag i zastrzeżeń przez zainteresowanych do danych ewidencyjnych przedstawionych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, Wykonawca prac jest zobowiązany do aktywnego uczestniczenia w ich rozpatrywaniu. W trakcie wyłożenia od osób przychodzących należy zebrać informacje o danych typu PESEL, nr dowodu, NIP 
i tymi danymi należy uzupełnić bazy po wyłożeniu.

Wykonawca na własny koszt powiadomi zainteresowane strony (za zwrotnym poświadczeniem odbioru) o sposobie rozpatrzenia uwag i zastrzeżeń zgłoszonych do projektu operatu.

14.

Przed złożeniem do odbioru operatu modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali, Wykonawca zainstaluje na komputerach wskazanych przez Zamawiającego bazę danych ewidencji gruntów, budynków i lokali w programie GEO-INFO V oraz dokona aktualizacji części opisowej EGBVWIN poprzez eksport danych w formacie protokołów zmian lub wprowadzenie zaktualizowanych danych w trybie zmian. Wykonawca zapewni też połączenie pomiędzy danymi opisowymi i danymi kartograficznymi - w zakresie działania odpowiednich interfejsów.

Wykonawca sporządzi i wydrukuje zawiadomienia o dokonanych zmianach w celu przekazania ich organom podatkowym oraz Wydziałowi Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego.

15.

Wykonawca prac przedstawi do kontroli technicznej całości prac następujące dokumenty:

- Projekt operatu geodezyjno-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów 
i założenia ewidencji budynków i lokali

- Bazę mapy numerycznej w formacie SWDE oraz pliku eksportu GEO-INFO 2000

- Bazę danych opisowych w formacie EGBVWIN oraz plik eksportu zmian

- Robocze wydruki map ewidencyjnych na papierze (tzw. mapy dyżurne)

16.

Powstały operat modernizacji ewidencji gruntów dokumentuje całość prac związanych z określeniem i weryfikacją działek, klasoużytków i budynków na obszarze opracowania.

Na podstawie obowiązujących przepisów powstała dokumentacja techniczna winna być skompletowana jako:

- Zasób bazowy ( ZB ),

- Zasób użytkowy ( ZU),

- Zasób przejściowy (OT).

Szczegółowy zakres danych poszczególnych zasobów zawiera załącznik 2, natomiast przykłady opisu okładek płyt CD-R zawierają załączniki 3a, 3b, 4a i 4b,do niniejszych warunków technicznych.

Zatwierdził:

Maria Iwanek

Geodeta Powiatowy

w Starostwie Grodziskim