OGŁOSZENIE

Zarządu POWIATU GRODZISKIEGO

# z dnia 10.05.2007 roku.

Zarząd Powiatu Grodziskiego z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 30 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony o wartości do 60.000 EURO na „ Wykonanie remontu dachu budynku przy ulicy Bałtyckiej 30 w Grodzisku Mazowieckim po dawnej siedzibie W.K.U. w Grodzisku Mazowieckim dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z przemurowaniem kominów i wymianą obróbek blacharskich”  oznaczenie sprawy  ZP\342\12\07.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu o powierzchni 202,93 m2 budynku na terenie posesji Bałtycka 30 w Grodzisku Mazowieckim.

Zakres prac obejmuje:

- demontaż starego pokrycia dachu z papy ( łącznie 4 warstwy),

- demontaż obróbek blacharskich dachu wraz z rynnami,

- demontaż istniejącego poszycia dachu z desek wraz z wymianą części konstrukcji drewnianej dachu,

- demontaż istniejących ścianek ażurowych kolankowych na poddaszu budynku,

- rozbiórka uszkodzonych elementów gzymsu z cegły i jego uzupełnienie,

- załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki na dostępne Wykonawcy wysypisko odpadów,

- wymiana elementów konstrukcji drewnianej dachu z wykonaniem nowego deskowania połaci z tarcicy nasyconej,

- wykonanie nowego dachu z blachodachówki powlekanej o powierzchni 202,93 m2 z osadzeniem 6 sztuk okien w płaszczyźnie połaci dachu oraz montażem nowych obróbek blacharskich dachu z blachy stalowej powlekanej,

- montaż nowych rynien z PCV ( rynny o średnicy 150 mm – 32,62 mb, rynny o średnicy 100 mm – 18,36 mb i rury spustowe o średnicy 120 mm – 32,40 mb),

- rozbiórka istniejących kominów do poziomu dachu i ich postawienie na nowo z cegły klinkierowej,

- wykonanie nowych ścianek działowych na poddaszu zgodnie z dokumentacją,

- ocieplenie przestrzeni między krokwiami dachowymi wełną mineralna grubości 15 cm z ułożeniem izolacji z folii i obiciem płytami gipsowymi na ruszcie metalowym ( nie dotyczy przestrzeni ponad jętkami konstrukcji dachu).

Zastosowane materiały muszą posiadać ważne atesty higieniczne, aprobaty techniczne i ważne certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Szczegółowy zakres prac jest ujęty w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym (załącznik Nr 4 do SIWZ). Ewentualne roboty nieprzewidziane rozliczane będą na osobne zlecenie kosztorysem powykonawczym według podanych w ofercie stawek do kosztorysowania.

Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 punkt 5 i 6 ustawy.

## Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych z tym, że parametry zaproponowanych  materiałów nie mogą być gorsze niż urządzeń i materiałów określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Udowodnienie równoważności należy do obowiązków wykonawcy ( ekspertyzy, certyfikaty itp.).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: wymagany okres rękojmi wynosi 1 rok i gwarancji trzy lata od daty odbioru końcowego. Wymagany okres gwarancji producenta na poszycie dachu z blachodachówki powlekanej minimum 15 lat od daty odbioru końcowego prac.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawcy do realizacji prac.

betonowej na ych do niego ciągów komunkacji 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

1. Wymagany termin realizacji zamówienia: dwa miesiące od daty podpisania umowy.

2. Wadium przetargowe wynosi: 1.200,0 zł ( jeden tysiąc dwieście złotych).

3. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, t.j w okresie ostatnich pięciu lat wykonali minimum dwie inwestycje o zbliżonym charakterze ( podanie adresu i kosztów inwestycji),

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, t.j. kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi w odpowiednim zakresie ( przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa),

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, t.j. posiadają na koncie w banku ilość środków finansowych zapewniających sfinansowanie całości inwestycji,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy)

4. Warunki przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami, którą

można nieodpłatnie otrzymać w pokoju nr 18 (budynek B) – faks ( 0-22) 724-30-49 lub pobrać

ze strony internetowej:

http://www.bip.powiat-grodziski.pl/index.php.cmd=przetargi&opt=aktualne

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Władysław Kuziara – Główny Specjalista ds. zamówień publicznych, tel: (022) 724 – 05 – 01

wew. 202 ; e`mail: zpstargrmaz@wp.pl; godziny pracy: poniedziałek i czwartek od 900 ÷

1700 ; wtorek, środa i piątek od 800 ÷ 1600.

5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty terminu wyznaczonego na składanie ofert.

6. Kryterium oceny ofert stanowi cena brutto ( waga – 100%).

7. Oferty można składać do dnia 22.05.2007 roku do godziny 1200 w Sali obsługi ( parter) Staro-

stwa Powiatu Grodziskiego, w Grodzisku Mazowieckim ul. Kościuszki 30.

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.05.2007 roku o godzinie 1230  w sali konferencyjnej ( pokój

Nr 3 parter) ul. Kościuszki 30 Grodzisk Mazowiecki.

Ogłoszenie wywieszono w dniu 10.05.2007 roku.

Zdjęto dnia   ............ 05.2007 roku.