Załącznik  Nr 4 do SIWZ

TABELA  KOSZTOWA

„REMONT DROGI 1521 ŻABIA WOLA - PIOTRKOWICE ”

| L.p. | Nr pozycji STWiOR | Rodzaj robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | II.1. | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
|  |  | Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i zgodnie z nim oznakowanie robót | szt. | 1,0 | ryczałt |  |
|  |  | Obsługa geodezyjna w niezbędnym zakresie. | km | 1,050 | ryczałt |  |
| 2. | II.2. | Nawierzchnia |  |  |  |  |
|  |  | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm z wywozem kory na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m² | 500,00 |  |  |
|  |  | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, dla ruchu KR-3 z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy emulsją asfaltową | Mg | 50,00 |  |  |
|  |  | Wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno- asfaltowych, beton asfaltowy dla ruchu KR-3, warstwa grubości 7 cm po zagęszczeniu z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy emulsja asfaltową | m² | 5.452,00 |  |  |
|  |  | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 4 cm po zagęszczeniu na warstwę ścieralną dla ruchu KR-3 z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową | m² | 5.452,00 |  |  |
| 3. | II.3 | Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
|  |  | Dowóz pospółki na uformowanie poboczy ( materiał Wykonawcy) | m³ | 157,50 |  |  |
|  |  | Formowanie i zagęszczenie nasypów z gruntu kat. II (pospółka) | m³ | 157,50 |  |  |
|  |  | Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | szt. | 2.00 | Ryczałt |  |
|  |  | Łączna wartość poz. 1- 3 |  |  |  |  |

Cena bez VAT(słownie .........................................................................................................................)

...........................................................

(imię i nazwisko)

(podpis i pieczęć osoby upełnomocnionej)

PRZEDMIAR ROBÓT

„REMONT DROGI 1521 ŻABIA WOLA - PIOTRKOWICE ”

| L.p. | Nr pozycji STWiOR | Rodzaj robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | II. 1. | Roboty przygotowawcze |  |  |
|  |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 1 050,00 |
| 2. | II. 2. | Nawierzchnia |  |  |
|  |  | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm z wywozem kory na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m² | 500,00 |
|  |  | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, dla ruchu KR-3 z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy emulsją asfaltową | Mg | 50,00 |
|  |  | Wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno- asfaltowych, beton asfaltowy dla ruchu KR-3, warstwa grubości 7 cm po zagęszczeniu z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy emulsja asfaltową 2x(100x5,5)+850x5+15x12x0,5+3x4= 5 452,0 m² | m² | 5 452,00 |
|  |  | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 4 cm po zagęszczeniu na warstwę ścieralną dla ruchu KR-3 z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową 2x(100x5,5)+850x5+15x12x0,5+3x4= 5 452,0 m² | m² | 5 452,00 |
| 3. | II. 3. | Roboty wykończeniowe |  |  |
|  |  | Dowóz pospółki na uformowanie poboczy (materiał Wykonawcy) | m³ | 157,50 |
|  |  | Formowanie i zagęszczenie nasypów z gruntu kat. II (pospółka) 1/2x(2x0,10x1,5x1050) = 157,0 m³ | m³ | 157,00 |