Załącznik nr  2 do SIWZ

(Załącznik nr 2 do Umowy)

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## OKREŚLENIE WARUNKÓW

## WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZACYCH ZADANIA PN:

„ PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA W SKUŁACH

WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI DROGI 1521 ŻABIA WOLA-PIOTRKOWICE  NA DOJAZDACH DO SKRZYŻOWANIA

I. Część ogólna

1.Zakres rzeczowy

Roboty drogowe obejmują wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 350 m w miejscowości Skuły oraz uformowanie poboczy.

2.Konstrukcja  nawierzchni

- warstw wyrównawczo – wzmacniająca z mieszanki mineralno-asfaltowej o średniej grubości 7 cm z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3,

- warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3,

3.Obowiązki Wykonawcy /Wykonawca zapewni własnym staraniem i na własny koszt/

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami / wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza ,

- zlecenie wykonania projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z  obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji  ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie  wykonywania robót. O wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu wykonawca pisemnie powiadomi Wydział Komunikacji Powiatu Grodziskiego, Grodzisk Maz., ul. Daleka 11 z trzydniowym wyprzedzeniem..

- zorganizowanie zaplecza budowy na koszt Wykonawcy – zamawiający nie wskazuje miejsca zaplecza,

- ochrona mienia budowy – wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę robót i za wszystkie materiały oraz urządzenia używane do wykonania robót od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego,

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i budowy,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,

- zapewnienie dojazdu i dojścia pieszym do posesji,

- zawiadomienie właścicieli urządzeń podziemnych o rozpoczęciu robót i protokólarne ustalenie z właścicielami stanu technicznego tych urządzeń. W rejonie urządzeń podziemnych roboty wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń.

- sporządzenie planu BIOS jeśli zachodzi potrzeba zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane,

- wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i Zamawiającemu, które powstały w wyniku wykonywanych robót przez Wykonawcę.

4. Warunki realizacji zamówienia

Roboty wykonać zgodnie z:

- przedmiarem robót objętym zamówieniem

- obowiązującymi normami i przepisami,

- zaleceniami inwestora,

- STWiOR

5. Przepisy prawa

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego, i inne związane w zakresie wykonywanych prac.

Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót.

II. Część drogowa

1.Roboty przygotowawcze

1.1. Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót

Wykonanie projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót i demontaż po zakończeniu robót. Przygotowanie objazdów/przejazdów w przypadku wystąpienia konieczności ich  przygotowania. Warstwę ścieralną zaleca się wykonać całą szerokością jezdni.

1.2.Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z  OST nr D-01.01.01..

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu roboczego zawierającego inwentaryzację rzędnych istniejącej nawierzchni w przekrojach co 10 m prostopadłych do osi drogi. Wytyczenie robót / rzędne nawierzchni/ należy wykonać w oparciu o projekt roboczy. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty charakterystykę i położenie tych punktów.

2. Nawierzchnia.

2.1. Frezowanie

Zakres robót obejmuje frezowanie powierzchni o spękaniach siatkowych i łat z asfaltu lanego gr. śr.3 cm. Odcięcie krawędzi istniejącej nawierzchni piłą w celu połączenia wykonywanej nawierzchni z istniejącą.

Materiały z rozbiórki Wykonawca załaduje na środki transportowe i wywiezie na odpowiednie, legalne składowisko dostępne wykonawcy. Koszt jednostkowy obejmuje rozbiórkę elementów załadunek, wywóz gruzu wraz z kosztem składowania. Roboty należy wykonać zgodnie z OST nr D-05.03.11.

3.1. Warstwa wyrównawcza, podbudowa, warstwa  ścieralna

Wykonanie robót obejmuje wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3                 ( miejscowo po frezowanych łatach z asfaltu lanego ), podbudowy z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3 o śr. gr. 7 cm oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-3 z oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m.

- Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Wyrównanie D-04.07.01 należy wykonać zgodnie, oczyszczenie i skropienie z OST nr D-04.03.01, podbudowę z OST nrD-04.08.01, warstwę ścieralną zgodnie z OST nr D-05.03.05

3.1.1. Materiały

Warstwę wyrównawczą i ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3 zgodnie z normy PN-S-96025/2000 przy zastosowaniu asfaltu modyfikowanego. Przed przystąpieniem do robót asfaltowych Wykonawca przedłoży Inwestorowi do akceptacji recepty na  warstw.

4.Roboty wykończeniowe

4.1.Plantowanie skarp i dna wykopów.

Zakres robót obejmuje zdjęcie murawy z poboczy, uformowanie poboczy - nasypy z pospółki ( materiał wykonawcy) dostarczonej przez wykonawcę, wyplantowanie poboczy, odmulenie rowów gr 15 cm.  Urobek z poboczy oraz z odmulenia rowów wykonawca wywiezie na własny koszt na odpowiednie, legalne składowisko a koszt uwzględni w koszcie jednostkowym w tabeli kosztowej poz.IIII.3 pkt1.

Zdjęcie murawy należy wykonać zgodnie z OST nr D-01.02.02,  uformowanie poboczy zgodnie z OST nr D-02.03.01 – nasypy.

4.2.Inwentaryzacja powykonawcza

Zakres robót – wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodetę wykonanego zakresu robót.

5. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów i sprzętu itp. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach zamawiającego w terminie przewidzianym umową.

6.Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportowych, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i będą wykorzystywane w ilość zapewniającej wykonanie robót w terminie przewidzianym umową.

7.Odbiory w trakcie realizacji zamówienia:

Roboty zanikające należy zgłosić do odbioru wpisem do dziennika budowy i załączyć wyniki badań:

- dla warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej –skład mieszanki mineralno – asfaltowej, wskaźnik zagęszczenia, grubość warstwy, wolna przestrzeń w warstwie. Badania należy wykonać wg wymagań określonych w normie PN-S-96025/2000.

8.Odbiór końcowy.

Po pozytywnym wstępnym odbiorze dokonanym wpisanym do dziennika budowy przez inspektora  należy przygotować dokumentację powykonawczą:

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- badanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych i inne badania wg normy PN-S-96025/2000,

- atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na wbudowane materiały (np.   kruszywo itp./

- oświadczenie kierownika budowy, dziennik budowy,

9. Warunki płatności

Zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Koszty jednostkowe w tabeli kosztowej mają charakter ryczałtowy i obejmują zakup dostawę nowych materiałów, wszystkie czynności niezbędne do wykonania robót  zgodnie z w/w OST, zawierają również koszty składowania na wysypisku materiałów z rozbiórki.

Uwagi i zalecenia wymienione powyżej należy uwzględnić w kalkulacji kosztów jednostkowych do tabeli kosztowej.

Badania  i próby Wykonawca wykona na własny koszt /uwzględnić w kalkulacji do tabeli kosztowej/