Załącznik  Nr 4 do SIWZ

TABELA  KOSZTOWA

Remont chodnika ulica Średnia w Milanówku

| L.p. | Pozycja STWOR | Rodzaj robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | II.1. | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
|  | II.1.1. | Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i zgodnie z nim oznakowanie robót | szt. | 1,00 | ryczałt |  |
|  | II.1.2. | Obsługa geodezyjna w niezbędnym zakresie. | km | 0,190 | ryczałt |  |
|  | II.1.3. | Wycinka drzew z karczowaniem pni o obwodzie pnia od 20 do 70 cm z uprzątnięciem i wywozem dłużyc, karpiny i gałęzi na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | szt. | 20,00 |  |  |
| 2. | II.2. | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
|  |  | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo piaskowej z wywozem gruzu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | mb | 23,00 |  |  |
|  |  | Rozebranie nawierzchni na zjeździe z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem gruzu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m² | 11,73 |  |  |
| 3. | # II.3. | # Roboty ziemne |  |  |  |  |
|  |  | # Zdjęcie murawy o grubości 15 cm z pobocza pod chodnik z wywozem darniny na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m³ | 41,44 |  |  |
|  |  | # Wykonanie robot ziemnych- wykopy w gruncie III kat. z przemieszczeniem i wbudowaniem gruntu w nasyp z wywozem nadmiaru gruntu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m³ | 36,0 |  |  |
| . |  | # Formowanie i zagęszczenie nasypów o wysokości do 3 m z gruntu II kat. | m³ | 27,63 |  |  |
| 4. | # II.4 | # Krawężnik |  |  |  |  |
|  |  | # Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej F= 0,0675 m² z betonu B-10 z oporem i podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | mb | 167,40 |  |  |
| 5. | II.5 | Chodnik |  |  |  |  |
|  |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m² | 276,28 |  |  |
|  |  | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na podsypce piaskowej , spoiny wypełnione zaprawą cementową | mb | 167,40 |  |  |
|  |  | Wykonanie chodnika o następującej konstrukcji: - kostka betonowa gr. 6 cm czerwona - podsypka cement.-piaskowa gr. 5 cm - podbudowa z pospółki gr.5 cm spoiny wypełnione piaskiem | m² | 276,28 |  |  |
| 6. | II.6 | Zjazdy bramowe |  |  |  |  |
|  |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m² | 61,69 |  |  |
|  |  | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej F= 0,0675 m² z betonu B-10 z oporem i podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | mb | 22,00 |  |  |
|  |  | Wykonanie zjazdów o następującej konstrukcji: - kostka betonowa szara gr. 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa gr.5 cm - podbudowy z tłucznia kamiennego gr.15 cm - warstwa odsączająca z pospółki grub. 10 cm spoiny wypełnione piaskiem | m² | 61,69 |  |  |
| 7. |  | Regulacja urządzeń podziemnych |  |  |  |  |
|  |  | Regulacja pionowa urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych - zaworów wodociągowych | szt. szt. | 4,00 7,00 |  |  |
|  |  | Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | kpl. | 2,00 | Ryczałt |  |
|  |  | Łączna wartość poz. 1- 7 |  |  |  |  |

Cena bez VAT słownie ..................................................................................................

...........................................................

(imię i nazwisko)

/podpis i pieczęć osoby upełnomocnionej/

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont chodnika ulica Średnia w Milanówku

| L.p. | Pozycja STWOR | Rodzaj robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 2. | 3. | 4. |
| 1. | II.1. | Roboty przygotowawcze |  |  |
|  | II.1.2. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0,190 |
|  | II.1.3. | Wycinka drzew z karczowaniem pni o obwodzie pnia od 20 cm do 70 cm z uprzątnięciem i wywozem dłużyc, karpiny i gałęzi na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | szt. | 20,00 |
| 2. | II.2. | Roboty rozbiórkowe |  |  |
|  |  | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo piaskowej z wywozem gruzu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | mb | 23,00 |
|  |  | Rozebranie nawierzchni na zjeździe z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem gruzu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m² | 11,73 |
| 3. | # II.3. | # Roboty ziemne |  |  |
|  |  | # Zdjęcie murawy o grubości 15 cm z pobocza pod chodnik z wywozem darniny na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy (23,10+8,90+24,40+4,0)x1,70+(5,50+24,0+12,0)x1,50+(16,0+49,50)x1,70=276,28 m² 276,28 m² x 0,15 = 41,44 m³ | m³ | 41,44 |
|  |  | # Wykonanie robot ziemnych- wykopy w gruncie III kat. z przemieszczeniem i wbudowaniem gruntu w nasyp z wywozem nadmiaru gruntu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy (5,40x1,70)+(4,0x1,70)+(5,40x2,60)+(4,0x1,50)+(6,90x1,70)+(4,20x1,70)+(4,00x1,70)=61,69 m² 61,69 m²x0,38=23,44 m³ 167,40x0,30x0,25=12,56 m³ 23,44+12,56=36,00 m³ | m³ | 36,0 |
| . |  | # Formowanie i zagęszczenie nasypów o wysokości do 3 m z gruntu II kat. (23,10+8,90+24,40+4,0)x1,70+(5,50+24,0+12,0)x1,50+(16,0+49,50)x1,70=276,28 m² 276,28m²x0,10=27,63m³ | m³ | 27,63 |
| 4. | # II.4 | # Krawężnik |  |  |
|  |  | # Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej F= 0,0675 m² z betonu B-10 z oporem i podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | mb | 167,40 |
| 5. | II.5 | Chodnik |  |  |
|  |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (23,10+8,90+24,40+4,0)x1,70+(5,50+24,0+12,0)x1,50+(16,0+49,50)x1,70=276,28 m² | m² | 276,28 |
|  |  | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na podsypce piaskowej , spoiny wypełnione zaprawą cementową 60,40+41,50+65,50=167,40mb | mb | 167,40 |
|  |  | Wykonanie chodnika o następującej konstrukcji: - kostka betonowa gr. 6 cm czerwona - podsypka cement.-piaskowa gr. 5 cm - podbudowa z pospółki gr.5 cm spoiny wypełnione piaskiem (23,10+8,90+24,40+4,0)x1,70+(5,50+24,0+12,0)x1,50+(16,0+49,50)x1,70=276,28 m² | m² | 276,28 |
| 6. | II.6 | Zjazdy bramowe |  |  |
|  |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m² | 61,69 |
|  |  | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej F= 0,0675 m² z betonu B-10 z oporem i podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (zamknięcie zjazdów) 5,40+4,00+4,00+4,20+4,00 | mb | 22,00 |
|  |  | Wykonanie zjazdów o następującej konstrukcji: - kostka betonowa szara gr. 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa gr.5 cm - podbudowy z tłucznia kamiennego gr.15 cm - warstwa odsączająca z pospółki grub. 10 cm spoiny wypełnione piaskiem (5,40x1,70)+(4,0x1,70)+(5,40x2,60)+(4,0x1,50)+(6,90x1,70)+(4,20x1,70)+(4,00x1,70)=61,69 m² | m² | 61,69 |
| 7. |  | Regulacja urządzeń podziemnych |  |  |
|  |  | Regulacja pionowa urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych - zaworów wodociągowych | szt. szt. | 4,00 7,00 |