Załącznik  Nr 4 do SIWZ

TABELA  KOSZTOWA

„PRZEBUDOWA DROGI NR 4701 ORYSZEW – HENRYSZEW - MIĘDZYBORÓW”

na odcinku od km 0+900 do km 1+250

| L.p. | poz. STWi OR | Rodzaj robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | II.1. | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
|  |  | Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i zgodnie z nim oznakowanie robót | szt. | 1,0 | ryczałt |  |
|  |  | Obsługa geodezyjna w niezbędnym zakresie. | km | 0,350 | ryczałt |  |
|  | II.1.3 | Wycinka drzew o średnicy 46-55 cm z karczowaniem pni i wywozem gałęzi, dłużyc i karpiny na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | szt. | 1,00 |  |  |
|  |  | Wycinka drzew o średnicy 66-110 cm z karczowaniem pni i wywozem gałęzi, dłużyc i karpiny na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | szt. | 3,00 |  |  |
| 2. | II.2. | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
|  |  | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 3 cm z wywozem kory na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m² | 10,50 |  |  |
|  |  | Rozebranie podbudowy z kruszywa grubości 7 cm z wywozem kruszywa na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m² | 10,50 |  |  |
|  |  | Rozebranie podbudowy z betonu gr.25 cm z wywozem gruzu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy (zjazd) | m² | 54,00 |  |  |
| 3. | II.3. | Roboty ziemne |  |  |  |  |
|  |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 10 cm z wywozem gruntu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m² | 908,00 |  |  |
|  |  | Wykopy wykonywane w przekroju poprzecznym z przemieszczeniem urobku i wbudowaniem w nasyp | m³ | 104,00 |  |  |
|  |  | Wykonanie robót ziemnych – wykopy w gruncie III kat z transportem urobku do 1 km z wbudowaniem w nasyp | m³ | 74,58 |  |  |
|  |  | Wykonanie robót ziemnych -dowóz piasku średnioziarnistego z wbudowaniem w nasyp | m³ | 271,42 |  |  |
|  |  | Formowanie nasypu z gruntu uzyskanego z wykopu i dowiezionego z zagęszczeniem | m³ | 450,00 |  |  |
| 4. | II.5. | Podbudowa na poszerzeniu |  |  |  |  |
|  |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m² | 716,50 |  |  |
|  |  | Wykonanie warstwy górnej podbudowy z tłucznia kamiennego grubości 12 cm po zagęszczeniu | m² | 700,00 |  |  |
|  |  | Wykonanie warstwy górnej podbudowy z tłucznia kamiennego grubości 16 cm po zagęszczeniu | m² | 16,50 |  |  |
|  |  | Wykonanie podbudowa zasadniczej z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm | m² | 1.925,00 |  |  |
|  |  | Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym dla kategorii ruchu KR-2 w ilości 150 kg/m² | Mg | 144,38 |  |  |
| 5. | II.4. | Krawężniki |  |  |  |  |
|  |  | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z betonu B-10 z oporem F= 0,0675 m² i podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm | mb | 700,00 |  |  |
| 6. | II.6. | Nawierzchnia |  |  |  |  |
|  |  | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 5 cm po zagęszczeniu na warstwę ścieralną dla ruchu KR-2 z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową | m² | 1925,00 |  |  |
| 7. | II.7 | Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
|  | . | Plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie I – III kat. | m² | 517,00 |  |  |
|  |  | Plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie I-III kat. | m² | 447,00 |  |  |
|  |  | Umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi 60x40x10cm na podsypce piaskowej | m² | 307,20 |  |  |
|  |  | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym o grubości do 10 cm ( wzmocnienie zjazdów) | m³ | 17,80 |  |  |
| 8. | II.8 | Odwodnienie |  |  |  |  |
|  |  | Rozebranie przepustu z rur betonowych o średnicy 80 cm ze ściankami czołowymi, ławą betonową i robotami towarzyszącymi oraz wywozem gruzu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | mb | 7,00 |  |  |
|  |  | Wykonanie przepustu z rur betonowych zbrojonych o średnicy 100 cm na ławie betonowej grubości 25 cm i ściankami czołowymi z betonu B-20 wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi | mb | 10,00 |  |  |
|  |  | Umocnienie skarp płytkami betonowymi 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m² | 14,00 |  |  |
|  |  | Wykonanie studni z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm, głębokości 2,0 m z włazem żeliwnym typ ciężki zatrzaskowy z robotami ziemnymi i towarzyszącymi. | stud. | 1,00 |  |  |
|  |  | Wykonanie przykanalika z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy zew. 160 mm | mb | 0,75 |  |  |
|  |  | Wykonanie osadnika przy wlocie do studni wraz z kratą zabezpieczającą | m³ | 1,00 |  |  |
|  |  | Obudowa wlotów (wylotów) drenu betonem B-20 | m³ | 0,80 |  |  |
|  |  | Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej |  |  | Ryczałt |  |
|  |  | Łączna wartość poz. 1- 8 |  |  |  |  |

Cena bez VAT słownie ..................................................................................................

...........................................................

(imię i nazwisko)

/podpis i pieczęć osoby upełnomocnionej

PRZEDMIAR ROBÓT

„PRZEBUDOWA DROGI NR 4701 ORYSZEW – HENRYSZEW - MIĘDZYBORÓW”

na odcinku od km 0+900 do km 1+250

| L.p. | poz. STWi OR | Rodzaj robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | II.1. | Roboty przygotowawcze |  |  |
|  |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0,350 |
|  | II.1.3 | Wycinka drzew o średnicy 46-55 cm z karczowaniem pni i wywozem gałęzi, dłużyc i karpiny na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | szt. | 1,00 |
|  |  | Wycinka drzew o średnicy 66-110 cm z karczowaniem pni i wywozem gałęzi, dłużyc i karpiny na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | szt. | 3,00 |
| 2. | II.2. | Roboty rozbiórkowe |  |  |
|  |  | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 3 cm z wywozem kory na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy 3,50x3,0= 10,50 m² | m² | 10,50 |
|  |  | Rozebranie podbudowy z kruszywa grubości 7 cm z wywozem kruszywa na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy 3,50x3,0= 10,50 m² | m² | 10,50 |
|  |  | Rozebranie podbudowy z betonu gr.25 cm z wywozem gruzu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy (zjazd) 3,0x6,0x3 = 54,00 m² | m² | 54,00 |
| 3. | II.3. | Roboty ziemne |  |  |
|  |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 10 cm z wywozem gruntu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m² | 908,00 |
|  |  | Wykopy wykonywane w przekroju poprzecznym z przemieszczeniem urobku i wbudowaniem w nasyp | m³ | 104,00 |
|  |  | Wykonanie robót ziemnych – wykopy w gruncie III kat z transportem urobku do 1 km z wbudowaniem w nasyp 3x5,5x0,2+297x2x0,12= 74,58 m³ | m³ | 74,58 |
|  |  | Wykonanie robót ziemnych -dowóz piasku średnioziarnistego z wbudowaniem w nasyp 450,0 – (104,0+74,58) = 271,42 m³ | m³ | 271,42 |
|  |  | Formowanie nasypu z gruntu uzyskanego z wykopu i dowiezionego z zagęszczeniem | m³ | 450,00 |
| 4. | II.5. | Podbudowa na poszerzeniu |  |  |
|  |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3,0x5,5+350,0 x2,0 = 716,50 m² | m² | 716,50 |
|  |  | Wykonanie warstwy górnej podbudowy z tłucznia kamiennego grubości 12 cm po zagęszczeniu 350,0 x 2,0 = 700,00 m² | m² | 700,00 |
|  |  | Wykonanie warstwy górnej podbudowy z tłucznia kamiennego grubości 16 cm po zagęszczeniu 3,0x5,50= 16,50 m² | m² | 16,50 |
|  |  | Wykonanie podbudowa zasadniczej z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 9cm 350,0 x 5,50 = 1925,00 m² | m² | 1.925,00 |
|  |  | Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym dla kategorii ruchu KR-2 w ilości 150 kg/m² 350,00x5,50x0,075 = 144,38 Mg. | Mg | 144,38 |
| 5. | II.4. | Krawężniki |  |  |
|  |  | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z betonu B-10 z oporem F= 0,0675 m² i podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm 350,00 x2= 700,00 mb | mb | 700,00 |
| 6. | II.6. | Nawierzchnia |  |  |
|  |  | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 5 cm po zagęszczeniu na warstwę ścieralną dla ruchu KR-2 z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową 350,0 x 5,50 = 1925,00 m² | m² | 1925,00 |
| 7. | II.7 | Roboty wykończeniowe |  |  |
|  | . | Plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie I – III kat. 30+37+32+45+85+40+15+32+59+65+77= 517,00 m² | m² | 517,00 |
|  |  | Plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie I-III kat. 33+33+26+43+73+35+15+28+53+55+53=447,00 m² | m² | 447,00 |
|  |  | Umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi 60x40x10cm na podsypce piaskowej (300,0-44,0)x0,6x2= 307,20 m² | m² | 307,20 |
|  |  | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym o grubości do 10 cm ( wzmocnienie zjazdów) 11,0x4x2x0,1 + 6,0x5x3x0,1 = 17,80 m³ | m³ | 17,80 |
| 8. | II.8 | Odwodnienie |  |  |
|  |  | Rozebranie przepustu z rur betonowych o średnicy 80 cm ze ściankami czołowymi, ławą betonową i robotami towarzyszącymi oraz wywozem gruzu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | mb | 7,00 |
|  |  | Wykonanie przepustu z rur betonowych zbrojonych o średnicy 100 cm na ławie betonowej grubości 25 cm i ściankami czołowymi z betonu B-20 wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi | mb | 10,00 |
|  |  | Umocnienie skarp płytkami betonowymi 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m² | 14,00 |
|  |  | Wykonanie studni z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm, głębokości 2,0 m z włazem żeliwnym typ ciężki zatrzaskowy z robotami ziemnymi i towarzyszącymi. | stud. | 1,00 |
|  |  | Wykonanie przykanalika z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy zew. 160 mm | mb | 0,75 |
|  |  | Wykonanie osadnika przy wlocie do studni wraz z kratą zabezpieczającą | m³ | 1,00 |
|  |  | Obudowa wlotów (wylotów) drenu betonem B-20 | m³ | 0,80 |