Załącznik  Nr 4 do SIWZ

TABELA  KOSZTOWA

REMONT NAWIERZCHNI ULICA DĘBOWA W MILANÓWKU

| L.p. | Pozycja STWOR | Rodzaj robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | II.1. | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
|  | II.1. | Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i zgodnie z nim oznakowanie robót |  |  | ryczałt |  |
|  | II.1.2. | Obsługa geodezyjna w niezbędnym zakresie. | km | 0,574 | ryczał |  |
| 2. | II.2. | Nawierzchnia |  |  |  |  |
|  |  | Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości do 5 cm z wywozem kory na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m² | 3308,50 |  |  |
|  |  | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną dla ruchu KR -3 z oczyszczeniem nawierzchni i skropieniem emulsją asfaltową | Mg | 100,00 |  |  |
|  |  | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej dla ruchu KR-3 na warstwę ścieralną grubości 5 cm po zagęszczeniu ze skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową | m² | 3308,50 |  |  |
|  |  | Regulacja pionowa urządzeń podziemnych: - studzienek telefonicznych - włazów kanałowych - zaworów wodociągowych i gazowych | szt. szt. szt. | 1,00 16,00 3,00 |  |  |
|  |  | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznej – na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe – oznakowanie gładkie | m² | 126,35 |  |  |
|  |  | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – demontaż i montaż azylu z tworzywa sztucznego 2x1,50x1,50 ze znakami U-5c 2 szt. + 6 szt. dybli | kpl. | 1,00 |  |  |
|  | II.6 | Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej |  |  | Ryczałt |  |
|  |  | Łączna wartość poz. 1- 2 |  |  |  |  |

Cena bez VAT słownie .................................................................................................

...........................................................

(imię i nazwisko)

/podpis i pieczęć osoby upełnomocnionej/

PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT NAWIERZCHNI  ULICA DĘBOWA W MILANÓWKU

| L.p. | Pozycja STWOR | Rodzaj robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 2. | 3. | 4. |
| 1. | II.1. | Roboty przygotowawcze |  |  |
|  |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych | km | 0,574 |
| 2. | II.2. | Nawierzchnia |  |  |
|  |  | Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości do 5 cm z wywozem kory na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy 86,0x7,0+240,0x7,0+(7,50+18,0:2)x19,0+(9,0+10,50:2)x 18,0+30,0x10,50+(10,50+13,0:2)x12,50x2= 3308,50 m² | m² | 3308,50 |
|  |  | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną dla ruchu KR -3 z oczyszczeniem nawierzchni i skropieniem emulsją asfaltową | Mg | 100,00 |
|  |  | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej dla ruchu KR-3 na warstwę ścieralną grubości 5 cm po zagęszczeniu ze skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową 86,0x7,0+240,0x7,0+(7,50+18,0:2)x19,0+(9,0+10,50:2)x 18,0+30,0x10,50+(10,50+13,0:2)x12,50x2= 3308,50 m² | m² | 3308,50 |
|  |  | Regulacja pionowa urządzeń podziemnych: - studzienek telefonicznych - włazów kanałowych - zaworów wodociągowych i gazowych | szt. szt. szt. | 1,00 16,00 3,00 |
|  |  | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznej – na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe – oznakowanie gładkie P-10 (7+4+3+6x2)x2,05=53,30 m² P-1c (4+8+11+12+11+8)x0,12=6,48 m² P-4 (10,5+12+15+16+16)x0,24=16,68 m² P-13 (10+10)x0,2625= 5,25 m² P-21 (1/2x4,5x4+1/2x8x2+1/2x8x2,5+1/2x2x14+1/2x7x2) = 48 m² x0,38=18,24 m² P-7b (11x4+3x4+11x4)x0,24=24,00 m² P-6 (30x0,08)= 2,40 m² | m² | 126,35 |
|  |  | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – demontaż i montaż azylu z tworzywa sztucznego 2x1,50x1,50 ze znakami U-5c 2 szt. + 6 szt. dybli | kpl. | 1,00 |