Załącznik nr 2 do SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

# INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY ROBÓT

# dotyczących zadania pn.

# „PRZEBUDOWA DROGI 1518 W ŻABIEJ WOLI ”

I. Część ogólna

Zakres rzeczowy objęty zamówieniem

Zamówienie obejmuje wykonanie poszerzenia jezdni (145 mb) drogi 1518 – ul. Warszawska w rejonie skrzyżowania z ulicą Główną w Gminie Żabia Wola wraz z wykonaniem warstwy ścieralnej (370 mb) i 2 azyli z elementów prefabrykowanych dla pieszych.

            - Konstrukcja na poszerzeniu jezdni:

- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego gr. 7 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego gr. 35 cm,

- warstwa odsączająca gr. 10 cm

Konstrukcja jezdni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grysowego gr. 5 cm  dla ruchu KR-3,

2.Obowiązki Wykonawcy

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami / wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza ,

- zlecenie wykonania projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z  obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji  ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie  wykonywania robót. O wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu wykonawca pisemnie powiadomi Wydział Komunikacji Powiatu Grodziskiego, Grodzisk Maz., ul. Daleka 11 z trzydniowym wyprzedzeniem..

- zorganizowanie zaplecza budowy na koszt Wykonawcy – zamawiający nie wskazuje miejsca zaplecza,

- ochrona mienia budowy – wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę robót i za wszystkie materiały oraz urządzenia używane do wykonania robót od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego,

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i budowy,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,

- zapewnienie dojazdu i dojścia pieszym do posesji,

- zawiadomienie właścicieli urządzeń podziemnych o rozpoczęciu robót i protokólarne ustalenie z właścicielami stanu technicznego tych urządzeń. W rejonie urządzeń podziemnych roboty wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń.

- sporządzenie planu BIOS jeśli zachodzi potrzeba zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane,

- wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i Zamawiającemu, które powstały w wyniku wykonywanych robót przez Wykonawcę.

3. Warunki realizacji zamówienia

Roboty wykonać zgodnie z:

- obowiązującymi normami i przepisami,

- ogólnymi specyfikacjami technicznymi OST z uwzględnieniem zapisów Instrukcji dla Wykonawców.

4. Przepisy prawa

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego, i inne związane w zakresie wykonywanych prac.

Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót.

II. Część drogowa

1.Roboty przygotowawcze

1.1. Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót

Wykonanie projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót i demontaż po zakończeniu robót. Przygotowanie objazdów/przejazdów w przypadku wystąpienia konieczności ich  przygotowania. Warstwę ścieralną zaleca się wykonać całą szerokością jezdni.

1.2.Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe wykonać zgodnie z specyfikacjami technicznymi OST  nr D-01.01.01.

wykonawcy.

1.3.Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe -frezowanie nawierzchni asfaltowej  remontowanego odcinka drogi należy wykonać wg OST nr D-05.03.11 uwzględniając, że materiały z rozbiórki Wykonawca wywiezie we własnym zakresie na odpowiednie, legalne składowisko.

2.Roboty ziemne

Roboty ziemne-koryta wraz z profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne. Roboty należy  wykonać zgodnie z specyfikacjami technicznymi  OST nr D-04.01.01. i. D-02.01.01

3.Krawężniki

Krawężniki betonowe 15x30x na podsypce cementowo-paskowej 3 cm na ławie z betonu B-10 z oporem o przekroju 0,0675m² z wykonaniem warstwy odsączającej po krawężnikiem i ławą z oporem. Roboty związane z ustawieniem krawężnika należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi specyfikacjach technicznych  OST nr D-08.01.01

4.Warstwa odsączająca

Do wykonania warstwy odsączającej należy zastosować pospółkę spełniającą wymagania normy PN-11111 dla klasy I i II. Materiał należy rozkładać w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zagęszczenie warstwy do wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0. wykonać wg specyfikacji technicznych OST nr D-04.02.01.

5. Podbudowa z kruszywa łamanego

Podbudowę pomocniczą należy wykonać z kruszywa kamiennego łamanego klasy II spełniającego wymogi normy PN-B-11112 warstwami z zagęszczeniem i skropieniem wodą. Do wykonania robót należy zastosować kruszywo o uziarnieniu zapewniającym jego zagęszczenie, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa :

- warstwa dolna gr. 25 cm - kruszywo łamane od 31,5 mm do 63 mm,

- warstwa górna gr. 8 cm - kliniec od 20 mm do 31,5 mm, kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Podbudowę należy wykonać na zasadach określonych w specyfikacjach technicznych OST nr D-04.04.02.

6. Podbudowa z betonu asfaltowego

Podbudowę należy wykonać z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego wg OST D-04.07.01

7.Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Warstwę ścieralna należy wykonać zgodnie z specyfikacjami technicznymi OST nr D-05.03.05 z uwzględnieniem wykonania warstwy ścieralnej z BA grysowego dla ruchu KR-3. Nawierzchnie należy wykonać z oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym, które należy wykonać zgodnie z specyfikacjami technicznymi OST nr D- 04.03.01.

8. Azyle

Zakres robót obejmuje wykonanie azyli jako elementów prefabrykowanych z tworzywa sztucznego 4x2x2m.

9.Oznakowanie pionowe

Oznakowanie należy wykonać zgodnie z specyfikacjami technicznymi  OST nr D-07.02.01

10. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome należy wykonać zgodnie z specyfikacjami technicznymi  OST nr D-07.01.01 jako grubowarstwowe chemoutwardzalne gładkie.

11.Roboty wykończeniowe

Teren budowy należy uprzątnąć i uporządkować.

12.Odbiory w trakcie realizacji zamówienia:

Inspektor nadzoru inwestorskiego odbiera roboty zanikające wpisem do dziennika po uprzednim ich zgłoszeniu do odbioru wpisem do dziennika budowy i przekazaniu inspektorowi kompletu badań przewidzianych specyfikacjami technicznymi OST i warunkami  zawartymi w Instrukcji dla wykonawców dla poszczególnych asortymentów robót.

13.Odbiór końcowy.

Po pozytywnym wstępnym odbiorze dokonanym wpisanym do dziennika budowy przez inspektora należy przygotować dokumentację powykonawczą:

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza  wykonana przez uprawnionego geodetę wykonanego zakresu robót w wersji papierowej i elektronicznej wektorowej w pliku z rozszerzeniem DXF.

- badania zgodnie z specyfikacjami technicznymi OST i Instrukcją dla wykonawców

- atesty, certyfikaty, świadectwa jakości,

- oświadczenie kierownika budowy, dziennik budowy,

14. Warunki płatności

Zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Koszty jednostkowe w tabeli kosztowej mają charakter ryczałtowy i obejmują koszt wykonania kompletnego elementu zgodnie z specyfikacjami technicznymi, niniejszą instrukcją i wiedzą techniczną wraz z zakupem i dostawą nowych materiałów, zawierają koszty składowania.

Uwagi i zalecenia wymienione powyżej należy uwzględnić w kalkulacji kosztów jednostkowych do tabeli kosztowej.