Załącznik nr 2 do SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

# INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZACYCH ZADANIA PN:

„REMONT  DROGI POWIATOWEJ NR 1501 URSZULIN-STARA WIEŚ-RUSIEC”

I.Część ogólna

1.Zakres rzeczowy objęty zamówieniem

Roboty drogowe obejmują wykonanie warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3-6 o grubości 4 cm  na odc. o długości   350 mb  z wyrównaniem istniejącej nawierzchni w Urszulinie.

Roboty obejmują:

- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej na grubość śr. 6 cm -1050 m² ,

- wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym grysowo-żwirowego gr. 8 cm

dla ruchu KR-3 -525 m² ( dł. 350 m i szer. 1,5 m)z oczyszczenie i skropieniem emulsja ,

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grysowego gr. 4 cm dla ruchu Kr-3-6 -1050 m²  (dł. 350m i szer.

3 m) z oczyszczeniem i skropieniem emulsja ,

2.Obowiązki Wykonawcy

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami / wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza ,

- zlecenie wykonania projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z  obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji  ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie  wykonywania robót,

- zorganizowanie zaplecza budowy na koszt Wykonawcy – zamawiający nie wskazuje miejsca zaplecza,

- ochrona mienia budowy – wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę robót i za wszystkie materiały oraz urządzenia używane do wykonania robót od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego,

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i budowy,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,

- zapewnienie dojazdu i dojścia pieszym do posesji,

- zawiadomienie właścicieli urządzeń podziemnych o rozpoczęciu robót i protokólarne ustalenie z właścicielami stanu technicznego tych urządzeń. W rejonie urządzeń podziemnych roboty wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń.

- sporządzenie planu BIOS jeśli przepisy prawa wymagają,

- wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim

i Zamawiającemu, które powstały w wyniku wykonywanych prac przez Wykonawcę w czasie realizacji robót.

3. Warunki realizacji zamówienia

Roboty wykonać zgodnie z:

- obowiązującymi normami i przepisami,

- niniejszą Instrukcją,

4. Przepisy prawa

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego, i inne związane w zakresie wykonywanych prac.

Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót.

II. Część drogowa

1.Roboty przygotowawcze

1.1. Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót

Wykonanie projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót i demontaż po zakończeniu robót. Przygotowanie objazdów/przejazdów w przypadku wystąpienia konieczności ich  przygotowania.

1.2.Roboty pomiarowe

Wykonanie wytyczenia geodezyjnego robót w zakresie zapewniającym wykonanie zgodnie z zamówieniem

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.

OST D-01.01.01

2.Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe obejmują sfrezowanie nawierzchni asfaltowej o śr. gr. 6 cm. nawierzchni spekanej i zdeformowanej na powierzchni  dł.350m i szer. 1,5 m.

Materiały z rozbiórki  Wykonawca załaduje i wywiezie na bazę PZD w Kozerkach ul. Marsa  12

3.Podbudowa

Zakres robót obejmuje wykonanie wyrównania po sfrezowaniu istniejącej nawierzchni  z oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m² na szer. 1,5 m,   gr. warstwy śr. 8 cm po zagęszczeniu  wraz z oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsja asfaltową w ilości 0,3 kg/m². Roboty należy wykonać zgodnie z OST nr D-04.08.01-wyrównanie nawierzchni, wraz ze skropieniem międzywarstwowym zgodnie z OST nr D-04.03.01

3.1.Materiały

Podbudowę należy wykonać z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego o uziarnieniu 0-16 mm.

4. Nawierzchnia.

Wykonanie robót obejmuje wykonanie warstwy ścieralnej gr. warstwy 4cm po zagęszczeniu dla ruchu KR-3-6 z oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m² na dl. 350 m i szer. 3 m.

Nawierzchnie wykonać zgodnie z  OST nr D-05.03.05 wraz ze skropieniem międzywarstwowym zgodnie z OST nr D-04.03.01

5.1. Materiały

Warstwę ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego grysowego o uziarnieniu 0-12,8 mm dla ruchu KR-3-6. Przed przystąpieniem do robót asfaltowych Wykonawca przedłoży Inwestorowi do akceptacji recepty .

6. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów i sprzętu itp. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach zamawiającego w terminie przewidzianym umową.

7. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportowych, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i będą wykorzystywane w ilość zapewniającej wykonanie robót w terminie przewidzianym umową.

8.Odbiór końcowy.

Zakończenie robót należy zgłosić pisemnie. Odbiór końcowy może być dokonany po przedłożeniu zaakceptowanej przez inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentacji odbiorowej, która musi zawierać

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w formie papierowej i elektronicznej wektorowej w pliku DXF,

- badania składu mieszanek mineralno-asfaltowych i inne badania wg normy PN-S-96025/2000,

- atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na wbudowane materiały  / kruszywo, emulsja itp./

- oświadczenie kierownika budowy, dziennik budowy,

9. Warunki płatności

Zgodnie z warunkami określonymi w umowie.