Załącznik nr 2 do SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

# INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY ROBÓT

# dotyczących zadania pn.

„ PRZEBUDOWA DROGI 1503 GRODZISK MAZ. – SIESTRZEŃ - OJRZANÓW ”

I. Część ogólna

1. Zakres rzeczowy zamówienia

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego o szer. 2,0-3,0 m  w pasie drogi powiatowej 1503 Grodzisk Maz.-Siestrzeń –Ojrzanów od km 4+051 do km 5+080

1.1 Zakres robót drogowych:

    - 1.1.1. Roboty rozbiórkowe :

- Rozebranie oporu ławy krawężnika betonowego 15x30,

- wywóz materiałów z rozbiórkowych

    - 1.1.2. Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na podsypce cem-piaskowej gr. 3 cm i na ławie z betonu B-10 z oporem o przekroju 0,0525 m²

    - 1.1.3. Wykonanie chodnika:

- nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm na podsypce  piaskowej gr. 5 cm.  ,

- ustawienie obrzeża 30x8 na podsypce piaskowej,

- ustawienie obrzeża 30x8 na podsypce cem-piaskowej gr. 3 cm i na ławie betonowej z betonu B-10 z oporem o przekroju 0,0456 m² ,

- ułożenie ścieku z elementów betonowych prefabrykowanych gr. 15 cm na ławie betonowej gr. 10 cm z betonu B-10 o przekroju 0,042 m² wzdłuż górnej krawędzi chodnika, poprzeczny przez chodnik oraz na skarpie.

- regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych /pokrywy studni telefonicznych-6 szt. i zaworów wodociągowych, gazowych i hydrantów 4szt./.

1.1.4. Wykonanie zjazdów indywidualnych:

- kostka betonowa szara gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego gr. 16 cm z zamknięciem powierzchni klińcem,

- warstwa odsączająca gr. 10 cm ]

- ustawienie obrzeża 30x8 na podsypce cem-piaskowej gr. 3 cm i na ławie betonowej z betonu B-10 z oporem o przekroju 0,0456 m² ,

1.1.5. Wykonanie zjazdów publicznych, w ulice boczne i zatok autobusowych.

- kostka betonowa szara gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego gr. 24 cm z zamknięciem powierzchni klińcem,

- warstwa odsączająca gr. 10 cm

- ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na podsypce cem-piaskowe gr. 3 cm i na ławie z betonu B-10 z oporem o przekroju 0,0525 m²

1.1.6. Umocnienie skarp płytami ażurowymi 40x60x10, ułożonymi na podsypce piaskowej gr. 5 cm

z wypełnieniem ziemią urodzajną i obsianiem trawą.

2.Obowiązki Wykonawcy

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami /wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza/,

- zlecenie wykonania projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie  wykonywania robót,

- zorganizowanie zaplecza budowy – zamawiający nie wskazuje miejsca zaplecza,

- ochrona mienia budowy – wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę robót i za wszystkie materiały oraz urządzenia używane do wykonania robót od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego,

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i budowy,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,

- naprawienie ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonych osobom trzecim lub uszkodzeniem mienia publicznego,

- zapewnienie dojazdu i dojścia pieszym do posesji,

- zawiadomienie właścicieli urządzeń podziemnych o rozpoczęciu robót i protokólarne ustalenie z właścicielami stanu technicznego tych urządzeń. W rejonie urządzeń podziemnych roboty wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń.

3. Warunki realizacji zamówienia

Roboty wykonać zgodnie z:

- projektem budowlano-wykonawczyn,

- OST i niniejszą Instrukcją dla Wykonawcy,

- zaleceniami inwestora,

4. Przepisy prawa

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego, i inne w zakresie wykonywanych prac.

Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót.

II. Część drogowa

1. Roboty drogowe

2. Roboty przygotowawcze

2.1.Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty wierzchołkowe, punkty główne, pośrednie trasy muszą mieć oznaczenia określające jednoznacznie w sposób trwały charakterystykę i położenie tych punktów. Roboty pomiarowe należy wykonać wg OST nr D-01.01.01.

2.2. Wycinka drzew

Roboty obejmują wycięcie drzew kolidujących z budową chodnika łącznie z usunięciem karp. Karpy i gałęzie wykonawca wywiezie na składowisko odpadów we własnym zakresie. Roboty należy wykonać wg OST nr D-01.02.01

2.3.Roboty rozbiórkowe

Roboty należy wykonać wg OST nr D-01.02.04

Materiały z rozbiórki Wykonawca wywiezie we własnym zakresie na odpowiednie, legalne składowisko.

3.Roboty ziemne

Roboty ziemne dla robót należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205/98 i Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi nr D-02.01.01 - wykopy, D-02.03.01 – nasypy.

Koszt jednostkowy obejmuje wszystkie czynności niezbędne do wykonania robót ziemnych zgodnie z w/w OST łącznie z załadunkiem i wywozem przez wykonawcę nadmiaru gruntu na odpowiednie wysypisko łącznie z kosztami składowania.

- 4.Krawężniki i ścieki

4.1.Krawężniki betonowe

Krawężniki betonowe 15x30 na ławie z betonu B-10 z oporem o przekroju 0,0525 m². OST nr D-08.01.01.

4.2.Scieki

Ułożenie ścieków przewidziano wzdłuż górnej krawędzi chodnika zlokalizowanego na skarpie oraz przez chodnik

(elementy ułożone podwójnie) i wzdłuż skarpy umocniony po obu stronach płytami betonowymi 50x50x7 i narzutem kamiennym u podnóża. Płyty betonowe i narzut kamienny ułożyć na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 10 cm.

Ściek należy wykonać z elementów prefabrykowanych betonowych na ławie betonowej gr. 10 cm z betonu B-10 - OST nr D- 08.05.01.

5.Chodniki

Chodnik należy wykonać o konstrukcji nawierzchni określonej w pkt 1.1.3 z kostki koloru czerwonego na podsypce piaskowej gr. 5 cm - wg OST nr D-08.02.02. Roboty obejmują regulację wysokościową urządzeń – studnie telefoniczne 6 szt., zawory wodne i gazowe, hydranty 4 szt. Skrzynki zaworów, hydrantów oraz pokrywy studni należy wyregulować do poziomu nawierzchni chodnika posadowić na podbudowie z betonu B-15. Urządzenia obrobić kostką betonową małogabarytową.

5.1.Obrzeża

Obrzeża 30x8 na skarpie należy ustawić na podsypce cem-piaskowej gr. 3 cm i na ławie betonowej z oporem z betonu B-10 o przekroju 0,0456 m², poza skarpą na podsypce piaskowej gr. 4 cm OST nr D-08.03.01

5.2. Nawierzchnia chodnika

Nawierzchnię chodnika należy wykonać wg OST nr D-08.03.01 z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm posiadającej aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w drogownictwie wydaną przez uprawnioną jednostkę.

6.Zjazdy bramowe, w ulice boczne, publiczne, zatoki autobusowe

Zjazdy należy wykonać o konstrukcji nawierzchni określonej w pkt. 1.1.4-zjazdy indywidualne w pkt. 1.1.5.-zjazdy publiczne, w ulice boczne i zatoki autobusowe.

- koryto  /objętość robót ujęta w pozycji roboty ziemne /

- profilowanie podłoża z zagęszczeniem  wg OST nr D-04.01.01,

- warstwa odsączająca

- podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego

- nawierzchnia.

- Obrzeża 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm i na ławie betonowej z betonu B-10 o przekroju 0,0456 m² OST nr D-08.03.01.

6.1.Warstwa odsączająca

Warstwę odsączającą należy wykonać wg OST nr D-04.02.01 z piasku spełniającą wymagania normy PN-11111 dla klasy I i II. Materiał należy rozkładać w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zagęszczenie warstwy do wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0.

6.2. Podbudowa

6.2.1.Zjazdy publiczne, w ulice boczne, zatoki autobusowe

Podbudowę należy wykonać wg OST nr D-04.04.02 jako dwuwarstwową warstwa dolna 14 cm z kruszywa łamanego kamiennego o uziarnieniu 0,31/0,63 i warstwa dolna o gr. 10 cm z kruszywa łamanego kamiennego o uziarnieniu 20/31 z zaklinowaniem kruszywem o uziarnieniu 0/20.

6.2.2.Zjazdy indywidualne

Podbudowę z kruszywa łamanego kamiennego należy wykonać wg OST nr D-04.04.02 jako warstwę górną z kruszywa łamanego kamiennego o uziarnieniu 20 - 31,5 mm z zaklinowaniem kruszywem 4 - 20 mm.

6.3.Nawierzchnia

Nawierzchnię chodnika należy wykonać wg OST nr D-08.03.01 z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm. Kostka betonowa musi posiadać aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w drogownictwie wydaną przez uprawnioną jednostkę. Nawierzchnię należy wykonać o konstrukcji określonej w pkt. 1.1.2.

6.4.Obrzeża

Obrzeża 30x8 na skarpie należy ustawić na podsypce cem-piaskowej gr. 3 cm i na ławie betonowej z oporem z betonu B-10 o przekroju 0,0456 m², poza skarpą na podsypce piaskowej gr. 4 cm OST nr D-08.03.01

7. Roboty wykończeniowe

Oznakowanie pionowe

Roboty obejmują:

- plantowanie skarp i korony nasypów

- ustawienie znaków nowych w ilości 13 szt. (w tym C-13/16 ) na słupkach z rur ocynkowanych o średnicy 70 mm.

- ustawienie ogrodzeń łańcuchowych

7.1.Plantowanie skarp i korony nasypów

Plantowanie skarp i korony nasypów należy wykonać wg OST nr D-06.01.01

7.2. Znaki pionowe

Zastosować Znaki pionowe z folii odblaskowej typu 2, słupki ocynkowane o średnicy 70mm. Ustawienie słupków wraz z montażem znaków należy wykonać zgodnie z OST nr D-07.02.01.

7.3.Ogrodzenie łańcuchowe

Ogrodzenie należy wykonać jako pojedyncze z rozstawem słupków co 1,5 m. Słupki z rur stalowych pomalowanych w kolorach białym i czerwonym. Roboty należy wykonać wg OST nr D-07.06.02.

8.Odbiory w trakcie realizacji zamówienia:

Zgodnie z OST dla poszczególnego asortymentu robót. Do odbioru robót zanikających niezbędne jest przedłożenie wyników badań dla poszczególnych robót określonych w OST.

9.Odbiór końcowy.

Po pozytywnym odbiorze technicznym , wpisanym do dziennika budowy przez inspektora należy przygotować dokumentację powykonawczą w zakresie robót:

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w formie papierowej i elektronicznej wektorowej w pliku z rozszerzeniem DXF.

- projekt powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

- komplet wyników badań zgodnie z OST.

- atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na wbudowane materiały

- / np. krawężniki, obrzeża, kostkę, kruszywa, rury,  kręgi, wpusty żeliwne, beton, kruszywo itp./

- Oświadczenia kierownika budowy,

- dziennik budowy,

10. Warunki płatności

Zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Koszty jednostkowe w tabeli kosztowej mają charakter ryczałtowy i obejmują np. zakup dostawę materiałów, magazynowanie materiałów, koszty składowania na wysypisku materiałów z rozbiórki  zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszt pracy sprzętu itp. tj. obejmują całkowity koszt wykonania kompletnych elementów scalonych robót zgodnie OST i niniejszą Instrukcją dla Wykonawcy.

Uwagi i zalecenia wymienione powyżej należy uwzględnić w kalkulacji kosztów jednostkowych do tabeli kosztowej.