Załącznik  Nr 4 do SIWZ

TABELA KOSZTOWA

PRZEBUDOWA  DROGI 1503 GRODZISK MAZ. – SIESTRZEŃ - OJRZANÓW

| L.p. | Pozycja STWOR | Rodzaj robót | Jedn. miary | Ilość | Cena Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. |  | Roboty przygotowawcze CPV - 451 |  |  |  |  |
|  |  | Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i zgodnie z nim oznakowanie robót |  |  | ryczałt |  |
|  | D-01.01.01 | Obsługa geodezyjna w niezbędnym zakresie. | km | 1,029 |  |  |
|  | D-01.02.01. | Wycinka drzew o średnicy do 15 cm wraz z karczowaniem pni z wywozem na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | szt. | 16,00 |  |  |
|  | D-01.02.01. | Wycinka drzew o średnicy od 16 - 35 cm wraz z karczowaniem pni z wywozem na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | szt. | 20,00 |  |  |
|  | D-01.02.01. | Wycinka drzew o średnicy od 35 - 45 cm wraz z karczowaniem pni z wywozem na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | szt. | 4,00 |  |  |
|  | D-01.02.01. | Wycinka drzew o średnicy od 66 - 75 cm wraz z karczowaniem pni z wywozem na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | szt. | 5,00 |  |  |
|  | D-01.02.01. | Wycinka drzew o średnicy od 46-55 cm wraz z karczowaniem pni z wywozem na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | szt. | 2,00 |  |  |
|  | D-01.02.04 | Rozebranie ław betonowych z wywozem gruzu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m³ | 10,70 |  |  |
|  | D-01.02.02 | Zdjęcie ziemi urodzajnej o grubości warstwy średnio 30 cm z wywozem na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m³ | 64,80 |  |  |
|  | D-01.02.02 | Zdjęcie ziemi urodzajnej o grubości warstwy średnio 50 cm z wywozem na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m³ | 748,00 |  |  |
| 2. |  | # Roboty ziemne |  |  |  |  |
|  | D-02.01.01 | # Wykonanie wykopów w gruncie III kat z wbudowaniem gruntu w nasyp, formowaniem nasypu i zagęszczeniem | m³ | 140,00 |  |  |
|  | D-02.03.01 | Formowanie nasypów z gruntu kat II dostarczonego samochodami (materiał Wykonawcy) z zagęszczeniem | m³ | 1602,00 |  |  |
| 3. |  | Ciąg pieszo-rowerowy |  |  |  |  |
|  | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej F= 0,0525 m² z betonu B-10 z oporem i podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (od skrzyżowania do Kaleni w kierunku wschodnim) | m | 90,00 |  |  |
|  | # D-04.01.01 | # Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m² | 3150,00 |  |  |
|  | # D-08.01.01 D-08.03.01 | # Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na ławie betonowej z oporem z betonu B-10 o przekroju 0,0456 m² i podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 1068,00 |  |  |
|  | # D-08.03.01 | # Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na podsypce piaskowej gr. 10 cm | m | 553,00 |  |  |
|  | # D-03.02.01 | # Regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych: - pokrywy studni telefonicznych - zawory gazowe, wodociągowe i hydranty | szt. szt. | 6,00 4,00 |  |  |
|  | # D-08.02.02 | # Wykonanie chodnika z kostki brukowej kolorowej o grubości 6 cm i podsypce piaskowej grubości 8 cm, spoiny wypełnione piaskiem | m² | 3150,00 |  |  |
|  | # D-08.01.01 D-08.05.01 | # Ułożenie ścieku z prefabrykowanych elementów drogowych o wymiarach 30x15 cm na ławie betonowej z betonu B-10 o przekroju F= 0,042 m² i podsypce cementowo-piaskowej grubości 10 cm | m | 554,50 |  |  |
|  | # D-08.02.01 | # Wykonanie chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową | m² | 6,00 |  |  |
|  | # D-06.01.03 | # Umocnienie dna rowu i skarp kamieniem narzutowym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm | m² | 20,25 |  |  |
|  | # D-06.01.03 | # Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x10 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą | m² | 505,00 |  |  |
| 4. |  | # Zjazdy indywidualne CPV - 542 |  |  |  |  |
|  | # D-04.01.01 | # Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m² | 212,00 |  |  |
|  | # D-08.01.01 # D-08.03.01 | # Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na ławie betonowej z oporem z betonu B-10 o przekroju 0,0456 m² i podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 149,00 |  |  |
|  | # D-04.02.01 D-04.04.02 D-08.02.02 | # Wykonanie zjazdów o konstrukcji: - kostka szara gr. 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm - podbudowa z kruszywa kamiennego gr.16 cm - warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm - spoiny wypełnione piaskiem | m² | 212,00 |  |  |
| 5. |  | # Zjazdy w ulice boczne, publiczne i zatoki autobusowe - CPV -452 |  |  |  |  |
|  | # D-04.01.01 | # Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m² | 565,44 |  |  |
|  | # D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej F= 0,0525 m² z betonu B-10 z oporem i podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 307,00 |  |  |
|  | # D-04.02.01 D-04.04.02 # D-08.02.02 | # Wykonanie zjazdów o konstrukcji: - kostka szara gr. 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm - podbudowa z kruszywa kamiennego warstwa górna gr.10 cm warstwa dolna 14 cm - warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm - spoiny wypełnione piaskiem | m² | 565,44 |  |  |
| 6. |  | # Roboty wykończeniowe CPV- 453 |  |  |  |  |
|  | # D-06.01.01 | # Plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie II kat. | m² | 3025,00 |  |  |
|  | # D-07.02.01 | # Ustawienie słupków do znaków z rur ocynkowanych o średnicy 70 mm wraz z zamontowaniem znaków drogowych zakazu typu B (o średnicy 800 mm), folia odblaskowa typ 2 | szt. | 13,00 |  |  |
|  | # D-07.01.02 | # Ustawienie ogrodzeń ochronnych łańcuchowych (pojedyncze) o rozstawie słupków co 1,50 m | m | 370,00 |  |  |
|  |  | Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej |  |  | ryczałt |  |
|  |  | Łączna wartość poz. 1- 6 |  |  |  |  |

Cena bez VAT słownie .................................................................................................

......................................................

(imię i nazwisko)

/podpis i pieczęć osoby upełnomocnionej/

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA  DROGI 1503 GRODZISK MAZ. – SIESTRZEŃ – OJRZANÓW

| L.p. | Pozycja STWOR | Rodzaj robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. |  | Roboty przygotowawcze CPV - 451 |  |  |
|  | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 1,029 |
|  | D-01.02.01. | Wycinka drzew o średnicy do 15 cm wraz z karczowaniem pni z wywozem na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | szt. | 16,00 |
|  | D-01.02.01. | Wycinka drzew o średnicy od 16 - 35 cm wraz z karczowaniem pni z wywozem na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | szt. | 20,00 |
|  | D-01.02.01. | Wycinka drzew o średnicy od 35 - 45 cm wraz z karczowaniem pni z wywozem na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | szt. | 4,00 |
|  | D-01.02.01. | Wycinka drzew o średnicy od 66 - 75 cm wraz z karczowaniem pni z wywozem na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | szt. | 5,00 |
|  | D-01.02.01. | Wycinka drzew o średnicy od 46-55 cm wraz z karczowaniem pni z wywozem na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | szt. | 2,00 |
|  | D-01.02.04 | Rozebranie ław betonowych z wywozem gruzu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy 0,2x0,4x90+70x0,05 | m³ | 10,70 |
|  | D-01.02.02 | Zdjęcie ziemi urodzajnej o grubości warstwy średnio 30 cm z wywozem na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy 216x0,3 | m³ | 64,80 |
|  | D-01.02.02 | Zdjęcie ziemi urodzajnej o grubości warstwy średnio 50 cm z wywozem na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy 1496x0,5 | m³ | 748,00 |
| 2. |  | # Roboty ziemne |  |  |
|  | D-02.01.01 | # Wykonanie wykopów w gruncie III kat z wbudowaniem gruntu w nasyp, formowaniem nasypu i zagęszczeniem | m³ | 140,00 |
|  | D-02.03.01 | Formowanie nasypów z gruntu kat II dostarczonego samochodami (materiał Wykonawcy) z zagęszczeniem | m³ | 1602,00 |
| 3. |  | Ciąg pieszo-rowerowy |  |  |
|  | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej F= 0,0525 m² z betonu B-10 z oporem i podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (od skrzyżowania do Kaleni w kierunku wschodnim) | m | 90,00 |
|  | # D-04.01.01 | # Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (20+7+20+15)x2+24x3+5x4+(20+16+23+18+16+10+8+37)x3+(18+14+6)x2,5+(12+14+19)x3+8x3+6x11+(72+87+45+48+80+8+14+50+65+34+40)x3+4x4+44x3+(10+23+36+30+20)x3+2x3x6 | m² | 3150,00 |
|  | # D-08.01.01 D-08.03.01 | # Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na ławie betonowej z oporem z betonu B-10 o przekroju 0,0456 m² i podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm 534x2 | m | 1068,00 |
|  | # D-08.03.01 | # Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na podsypce piaskowej gr. 10 cm 62+24+5+148+38+45+8+11+2+543x2+4+44+119+12+3+3+3+2+2-1068 | m | 553,00 |
|  | # D-03.02.01 | # Regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych: - pokrywy studni telefonicznych - zawory gazowe, wodociągowe i hydranty | szt. szt. | 6,00 4,00 |
|  | # D-08.02.02 | # Wykonanie chodnika z kostki brukowej kolorowej o grubości 6 cm i podsypce piaskowej grubości 8 cm, spoiny wypełnione piaskiem | m² | 3150,00 |
|  | # D-08.01.01 D-08.05.01 | # Ułożenie ścieku z prefabrykowanych elementów drogowych o wymiarach 30x15 cm na ławie betonowej z betonu B-10 o przekroju F= 0,042 m² i podsypce cementowo-piaskowej grubości 10 cm 543-30+9x3,5+10 | m | 554,50 |
|  | # D-08.02.01 | # Wykonanie chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową | m² | 6,00 |
|  | # D-06.01.03 | # Umocnienie dna rowu i skarp kamieniem narzutowym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm 9x1,5x1,5 | m² | 20,25 |
|  | # D-06.01.03 | # Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x10 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą 270x1,5+100x1 | m² | 505,00 |
| 4. |  | # Zjazdy indywidualne CPV - 542 |  |  |
|  | # D-04.01.01 | # Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3,5x5x2+4x4+5x4+4x4+4x3+5x2,5+4x2,5x2+5x3+4x5+4x7+3,5x5 | m² | 212,00 |
|  | # D-08.01.01 # D-08.03.01 | # Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na ławie betonowej z oporem z betonu B-10 o przekroju 0,0456 m² i podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm 2x5x2+2x4x3+2x3+2x2,5x3+2x3+2x5+2x7+2x5+3,5x2+4x4+3x2,5+5+5+3,5 | m | 149,00 |
|  | # D-04.02.01 D-04.04.02 D-08.02.02 | # Wykonanie zjazdów o konstrukcji: - kostka szara gr. 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm - podbudowa z kruszywa kamiennego gr.16 cm - warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm - spoiny wypełnione piaskiem | m² | 212,00 |
| 5. |  | # Zjazdy w ulice boczne, publiczne i zatoki autobusowe - CPV -452 |  |  |
|  | # D-04.01.01 | # Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 5x11+6x5+5x12+5x8+5x9+5x9+6x(0,215x6x6)+2x (20x2,5+2x0,5x6x2,5)+20x3+12x3x0,5+24x3x0,5 | m² | 565,44 |
|  | # D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej F= 0,0525 m² z betonu B-10 z oporem i podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm 2x11+2x5+2x12+2x8+4x9+2x6x4+5+6+4x5+3x20+ 12+24+4x6 | m | 307,00 |
|  | # D-04.02.01 D-04.04.02 # D-08.02.02 | # Wykonanie zjazdów o konstrukcji: - kostka szara gr. 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm - podbudowa z kruszywa kamiennego warstwa górna gr.10 cm warstwa dolna 14 cm - warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm - spoiny wypełnione piaskiem | m² | 565,44 |
| 6. |  | # Roboty wykończeniowe CPV- 453 |  |  |
|  | # D-06.01.01 | # Plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie II kat. | m² | 3025,00 |
|  | # D-07.02.01 | # Ustawienie słupków do znaków z rur ocynkowanych o średnicy 70 mm wraz z zamontowaniem znaków drogowych zakazu typu B (o średnicy 800 mm), folia odblaskowa typ 2 | szt. | 13,00 |
|  | # D-07.01.02 | # Ustawienie ogrodzeń ochronnych łańcuchowych (pojedyncze) o rozstawie słupków co 1,50 m | m | 370,00 |